Задание №1

Объект управления: подъемный механизм

Регулируемый параметр: положение (высота) груза

Тип управления: ручное

Описание процесса

На крюке подъемного механизма (например, подъемного крана) располагается груз, перемещаемый только в вертикальной плоскости. Высота груза изменяется в результате включения электропривода подъемного механизма на прямое или реверсное включение на определенный интервал времени. Направление вращения и время включения определяется оператором, т.е. не автоматически. Высоту считать измеряемой в процентах: минимальному положению (уровень земли) соответствует 0 м (0%), максимальному – 50 м (100%).

Требования к интерфейсу

Отобразить  мнемосхему процесса в виде статического рисунка подъемного крана. Пиктограмма груза должен динамически перемещаться в зависимости от занимаемого грузом положения. Положение груза должно определяться по расположенной рядом шкале типа «Прибор ползунок» без указателя в метрах и по цифровому прибору (ГЭ «Текст») в процентах. Управление осуществлять с помощью кнопок «Вверх», «Вниз», «Стоп». Кнопка, соответствующая выбранному режиму, должна подсвечиваться.

Дополнительные требования:

Организовать предупредительную сигнализацию при достижении грузом положений 1м и 48,5м. При достижении положений 0м и 50м организовать автоматическое выключение электропривода.

Подсказа

Для организации динамического перемещения груза используйте пункт «перемещение» вкладки «Динамическая трансформация»

Задание №2

Объект управления: емкость с ТЭНом, заполненная жидкостью

Регулируемый параметр: температура жидкости

Тип управления: автоматическое, двухпозиционный регулятор

Описание процесса

В емкости, заполненной жидкостью, установлен термоэлектрический нагреватель. Температура жидкости, изменяемая в пределах от 15 (начальная температура, т.е. температура окружающей среды) до 85°С, должна поддерживаться на определенном значении в зависимости от уставки, задаваемой оператором. Гистерезис также определяется оператором. Регулирование температуры осуществляется по двухпозиционному закону посредством включения (100% мощности) и отключения ТЭНа (0% мощности).

Требования к интерфейсу

Отобразить  мнемосхему процесса в виде статического рисунка емкости и врезанного в нее ТЭНа. При включении ТЭНа он должен динамически подсвечиваться и должна загораться лампочка «ВКЛ» на интерфейсе оператора. Задание уставки производится с помощью ГЭ «Ползунок», отображение температуры жидкости – с помощью цифрового прибора (ГЭ «Текст») и тренда.

Дополнительные требования:

Организовать архивирование температуры и индикацию отключения и включения ТЭНа в виде события (ГЭ «События») с пояснением из словаря сообщений.

Подсказа

Для организации динамического подсвечивания ТЭНа используйте либо свойство «Контур» на вкладке «Основные свойства» либо вкладку «динамический контур» (для ГЭ «Линия»). Для эмулирования объекта – емкости с жидкостью – можно использовать блок OBJ с постоянной времени 15 с. У блока OBJ постоянная времени задается в тактах пересчета, т.е. для перевода в секунды нужно 15/длительность периода пересчета. По умолчанию период равен 0,55с.

Задание №3

Объект управления: конденсатосборник

Регулируемый параметр: уровень жидкости

Тип управления: автоматическое, двухпозиционный регулятор

Описание процесса

В конденсат сборник через входную трубу постоянно поступает жидкость, увеличивая уровень на 0,5% за такт пересчета. Максимальный уровень в конденсатосборнике – 100%, минимальный – 0%. На выходной трубе установлен электромагнитный двухпозиционный клапан. При достижении уровня в 80% (настраиваемый параметр) клапан открывается и производит слив (3,5% за такт) до уровня  5% (наличие небольшого уровня конденсата – условие протекания тех. процесса, полный слив недопустим!).

Требования к интерфейсу

Отобразить  мнемосхему процесса в виде статического рисунка емкости. Уровень жидкости в емкости отображается динамически и индицируется цифровым прибором (ГЭ «Текст») и по шкале прибора «Ползунок» без указателя (ГЭ «Ползунок»). Статус клапана (открыт/закрыт) должен отображаться цветом. Задание значения открытия клапана (80% по умолчанию) производится с помощью ГЭ «Ползунок». Уровень конденсата визуализировать на  тренде.

Дополнительные требования:

Организовать индикацию открытия и закрытия клапана в виде события (ГЭ «События»). Превышение уровня над значением 90% (аларм) выводить в отчет тревог узла с пояснением из словаря сообщений.

Подсказа

Для организации вывода уровня в отчет тревог настройте свойства «Границы» канала Уровень. Подробности – в справке

Задание №4

Объект управления: водяной подогреватель на газовом топливе

Регулируемый параметр: температура жидкости

Тип управления: автоматическое, ПИД-регулятор

Описание процесса

Через теплообменник подогревателя прокачивается вода. В результате сжигания газа, расход которого регулируется клапаном регулирующим, установленным на магистрали подачи газа,  в топке подогревателя вода нагревается до требуемой температуры. При температуре поступающей обратной воды (начальные условия) 10°С и расходе газа 20 м3/ч вода нагревается до 80°С за 60 секунд (пост. времени ≈ 20 с). Инерционностью клапана пренебречь.

Требования к интерфейсу

Отобразить  мнемосхему процесса в виде статического рисунка емкости подогревателя, заполненной жидкостью. Показать с помощью анимации протекание жидкости через теплообменник, например, на входной и выходной трубах. Выполнить анимацию пламени горелки. Размер пламени пропорционален расходу газа. Отобразить расход газа через регулирующий клапан и температуру воды на выходе подогревателя с помощью стрелочных приборов (ГЭ «Стрелочный прибор»). Задание уставки по температуре производить с помощью ГЭ «Ползунок».

Дополнительные требования:

Организовать аварийную сигнализацию при превышении температурой значения 85°С. Информацию о данном аларме выводить в отчет тревог узла с пояснением из словаря сообщений.

Подсказа

Для эмулирования объекта – емкости подогревателя – можно использовать блок OBJ с постоянной времени 20 с. У блока OBJ постоянная времени задается в тактах пересчета, т.е. для перевода в секунды нужно 20/длительность периода пересчета. По умолчанию период равен 0,55с. Для организации изменения размера пламени используйте пункт «Масштабировать» вкладки «Динамическая трансформация. Для организации вывода превышения температуры в отчет тревог настройте свойства «Границы» канала Температура. Подробности – в справке.

Задание №5

Объект управления: вентилятор с регулируемой частотой вращения

Регулируемый параметр: обороты электродвигателя

Тип управления: автоматическое, ПИД-регулятор

Описание процесса

Лопастной вентилятор, приводимый во вращение асинхронным электродвигателем с номинальной частотой вращения ротора 1500 об/мин. Электродвигатель запитан через преобразователь частоты. Управление вентилятором (различные режимы) осуществляется посредством выдачи управляющего воздействия преобразователю частоты.

Требования к интерфейсу

На операторском интерфейсе отобразить стрелочный прибор, показывающий обороты вала двигателя, а также вывести данный параметр на тренд. Задание оборотов производить с помощью ползуна (ГЭ «Ползунок»). Предусмотреть задание режимов работы с помощью кнопок (5 режимов: 600 об/мин, 800 об/мин, 1000 об/мин, 1250 об/мин, 1500 об/мин)

Дополнительные требования:

Организовать архивирование оборотов. При падении оборотов ниже 400, организовать выдачу аварийной сигнализации и занести данный аларм в отчет тревог узла.

Подсказа

Для эмулирования объекта – вентилятора с электроприводом – можно использовать блок OBJ с постоянной времени 5 с. У блока OBJ постоянная времени задается в тактах пересчета, т.е. для перевода в секунды нужно 5/длительность периода пересчета. По умолчанию период равен 0,55с.

Задание №6

Объект управления: теплообменник

Регулируемый параметр: температура

Тип управления: автоматическое, ПИД-регулятор

Описание процесса

Радиатор теплообменника обдувается холодным воздухом, нагнетаемым лопастным вентилятором, приводимым во вращение асинхронным электродвигателем с номинальной частотой вращения ротора 3000 об/мин. Электродвигатель запитан через преобразователь частоты. В результате контакта с воздухом температура радиатора снижается с 80°С до задаваемой оператором (по умолчанию – (это тире) 60°С).

Требования к интерфейсу

Отобразить статическую мнемосхему в виде оребренного теплообменника (радиатора) и вентилятора и динамически отобразить потоки воздуха (например, стрелками) от  вентилятора. Температуру радиатора отображать с помощью цифрового прибора (ГЭ «Текст»), а обороты вентилятора – с помощью стрелочного прибора (ГЭ «Стрелочный прибор»). Задание температуры производится с помощью ГЭ «Ползунок». Вывести на тренд температуры радиатора и обороты ЭД.

Дополнительные требования:

Организовать архивирование температуры. При увеличении температуры выше 80°С, организовать выдачу аварийной сигнализации и занести данный аларм в отчет тревог узла.

Подсказа

Для эмулирования объекта – теплообменника – можно использовать блок OBJ с постоянной времени 20 с. У блока OBJ постоянная времени задается в тактах пересчета, т.е. для перевода в секунды нужно 20/длительность периода пересчета. По умолчанию период равен 0,55с.