# Министерство образования и науки российской федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

# «Самарский государственный технический университет»

_________________________________________________________________

А.Н. Бирюков

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Учебное пособие

по курсовому проектированию

Сызрань 2010

УДК 621.313.333

Проектирование трехфазного асинхронного двигателя: Учеб.       пособ. по курс. проектированию/ А.Н. Бирюков; Самар. гос. техн. ун-т. Сызрань, 2010 - 54с.

Представлено техническое задание и даны методические указания по проектированию в соответствии с программами дисциплин «Электромеханика» и «Электрические машины». Сформулированы задачи курсового проектирования и приведены технические параметры, необходимые при проектировании асинхронных двигателей серий 4А и АИР.

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».

Ил. 8. Табл. 24. Библиогр.: 9 назв.

Печатается по решению научно-методического совета электротехнического факультета филиала ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» в г.Сызрани.

Рецензенты:    канд. техн. наук А.Г. Л а з а р е в,

зам. гл. энергетика ОАО «СНПЗ» А.Н. Р я б у ш е в

© А.Н. Бирюков, 2010

© Самарский государственный

технический университет, 2010

ВВЕДЕНИЕ

Производство современных электрических машин и других не менее сложных электротехнических устройств требует применения все более совершенных материалов, а их проектирование должно опираться на результаты последних исследований, связанных с электромашиностроением. Экономия потребляемой электроэнергии и стремление к уменьшению капитальных затрат на электропривод различных объектов постоянно требуют новых усовершенствований.

В последнее время, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, наблюдается большой прогресс практически во всех отраслях электромашиностроения. Особенно это относится к разработке новых асинхронных машин: разработанная в 90-х г. серия асинхронных машин РА (RA) и ее модификации имеют большую конкурентоспособность не только в нашей стране, но и за рубежом; разрабатываются новые серии и модификации асинхронных машин, в том числе для нужд ветро- и гидроэнергетики.

В связи со столь бурным развитием электромашиностроения очень сложно собрать большое количество новейшей технической информации, а тем более свести ее в единое издание. Практически любое из существующих на сегодня пособий дает только основные сведения, в основном по узко специальным вопросам. И в данном методическом пособии, и в одном из последних в вопросе проектирования электрических машин учебном пособии, на базе которого и с непосредственным использованием которого первое сформировано [1], представлены лишь основные сведения по асинхронным машинам серии 4А и АИР, еще выпускаемым промышленными предприятиями.

В данном пособии представлены техническое задание на проектирование и требования к оформлению курсового проекта, выполняемого студентами в соответствии со стандартами по электротехническим специальностям.

Кроме того, в пособии собрано большое количество рекомендаций по принятию инженерно-технических решений, а также справочные данные, не представленные в [1], но необходимые при курсовом проектировании. Это позволяет сократить число используемых при учебном проектировании пособий и методических указаний. Особое внимание уделено техническим вопросам расчета обмоток трехфазных асинхронных двигателей, конструкционному расчету их отдельных элементов и узлов, а также использован ряд исследований самого автора в вопросе проектирования электрических машин.

Методическое пособие предназначено для курсового проектирования электрических машин на стадии изучения электромагнитных и электромеханических преобразований с минимальным использованием средств вычислительной техники. Представленный материал может быть также использован для составления программного обеспечения автоматизированного проектирования асинхронных электродвигателей с питающим напряжением до 1000 В.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Задачами курсового проектирования являются закрепление теоретических знаний, полученных при изучении некоторых разделов курсов «Электромеханика» или «Электрические машины»; формирование комплексного представления об электромагнитном взаимодействии; получение навыка принятия технических решений, а также анализа полученных результатов; усвоение основ проектирования и конструирования сложных электротехнических устройств.

Курсовое проектирование осуществляется с использованием учебного пособия [1] на базе серий асинхронных двигателей 4А и АИР. Технические характеристики двигателей этих серий приведены в учебных пособиях [1–3], а некоторые из отсутствующих, но необходимые для проектирования, – в данном методическом пособии.

Задание на курсовой проект выдается руководителем проекта. Индивидуальное задание представляет собой четырехзначный цифробуквенный шифр, определяющий исходные данные на проектирование: тип и исполнение электрической машины, число пар полюсов, характеризующее синхронную частоту вращения магнитного поля, напряжение фазы статора и частоту питающей сети, номинальную мощность электродвигателя.

При работе над проектом, если нет специальных указаний руководителя, следует ориентироваться на конструктивное исполнение, принятое в двигателях серий 4А или АИР.

Курсовой проект рассчитан на выполнение в течение одного учебного семестра и должен быть закончен и защищен в сроки, указанные руководителем проекта.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект состоит из пояснительной записки, содержащей технические расчеты, и графического материала, выполненного на основании этих расчетов. Все документы должны иметь учетный номер согласно ГОСТ 7.32-81. Учетный номер указывается на титульном листе пояснительной записки после названия темы курсового проекта, в расшифровке технического задания, а также в основной надписи графических материалов.

Учетный номер должен иметь вид, аналогично приведенному: КПЭМ 140604.019.121А.10.01ТЗ, где КПЭМ – «Курсовой проект по электрическим машинам»; 140604 - специальность, по которой обучается разработчик проекта (140604 – «Электропривод и автоматика…»); 019 – индекс кафедры, на которой осуществляется проектирование (019 – «ЭПА»); 121А – шифр задания на проектирование (индивидуально); 10 – год; 01ТЗ – порядковый номер документа (01ТЗ – «Техническое задание», 02ПЗ – «Пояснительная записка», 03СБ – «Сборочный чертеж»).

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 (297х210 мм). На титульном листе указываются: министерство, наименование учебного заведения и кафедры; название курсового проекта и учетный номер; группа, фамилия и инициалы разработчика проекта; должность, фамилия и инициалы руководителя проекта; год. Пример оформления титульного листа представлен на рис. 1.

Для оформления пояснительной записки допускается использовать приложения Microsoft Word и Microsoft Excel.

Использование приложений Microsoft Office MathCAD, Microsoft Office MathLAB, а также других программных САПР не рекомендуется как не соответствующих задачам проектирования. Допустимо использование САПР «АД с КЗ ротором.xls» для студентов очно-заочной и заочной форм обучения.

Текст выполняется рукописным или печатным способом: шрифт рукописный (титульный лист чертежным шрифтом) или Times New Roman, обычный (титульный лист полужирным шрифтом), размером 14 пт; абзац с выравниванием по ширине, первая строка – отступ 1 см, междустрочный интервал – одинарный или полуторный. Ориентация листа – книжная. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.

Текст размещается на одной стороне листа, страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. Титульный лист является первым, номер страницы не указывается.

Таблицы в пределах раздела обозначаются цифрами: первая обозначает номер раздела, вторая – порядковый номер таблицы в этом разделе, например: «Таблица 3.1». Иллюстрации обозначаются сокращенно с аналогичным цифровым обозначением, например «Р и с. 3.2». Таблицы и иллюстрации располагаются в тексте после первой ссылки на них в тексте: «… в табл. 3.1», «… на рис. 3.2».

Министерство образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет»

филиал в г. Сызрани

Кафедра ЭПА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Проектирование трехфазного асинхронного двигателя

КПЭМ 140604.019.121А.10.02 ПЗ

Разработал:

студент гр. ЭМ-319

Иванов А.А.

Руководитель:

ст. преподаватель

Бирюков А.Н.

2010

Р и с. 1. Образец титульного листа пояснительной записки

Каждый пункт расчета начинается с описания параметра, который рассчитывается, с указанием соответствующих ссылок, если это необходимо. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов в формулах следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле.

Основная часть пояснительной записки курсового проекта выполняется в соответствии с примерами, приведенными в [1, с.456-486], с учетом требований на проектирование асинхронных двигателей серий 4А и АИР [1, с.306-456]. Записка должна содержать нижеперечисленные разделы.

1. Техническое задание.

2. Выбор главных размеров.

3. Расчет зубцовой зоны и параметров обмоток:

1) статора;

2) ротора.

4. Поверочный расчет

1) расчет магнитной цепи;

2) расчет параметров рабочего режима;

3) расчет индуктивного сопротивления обмоток;

4) расчет потерь;

5) расчет рабочих и пусковых характеристик;

6) тепловой и вентиляционный расчет.

5. Конструкционный расчет.

6. Сравнительный анализ спроектированного двигателя.

По результатам технических расчетов выполняется графическая часть проекта. Графический материал включает в себя следующее:

1) сборочный чертеж спроектированной машины;

2) схема обмотки статора;

3) схема обмотки фазного ротора;

4) эскизы пазов статора и ротора в штампе;

5) графики рабочих, пусковой и механической характеристик.

Графики характеристик и эскизы пазов выполняются в пояснительной записке и обозначаются как иллюстрации, аналогично примерам, приведенным в [1]. При изображении графиков характеристик разрыв осей не допускается; все рабочие характеристики изображаются на одном графике (с несколькими осями ординат), пусковая и механическая характеристика выполняются также на одном графике (с двумя осями абсцисс). При изображении эскизов пазов допускается применение масштаба М1:1, М2:1, М4:1 или М5:1.

Развернутые схемы обмоток строятся согласно [1, с.114-145] и могут выполняться как в пояснительной записке в виде иллюстраций, так и на отдельных листах формата А3 (297х420 мм) по всем правилам оформления чертежей. В случае проектирования двигателя с короткозамкнутым ротором построение развернутой схемы короткозамкнутой обмотки не требуется.

Сборочный чертеж выполняется на листах формата А1 (594х841 мм) или А2 (420х594 мм), в зависимости от размеров спроектированной машины. Допускается применение масштаба М1:1, М1:2 или М1:4. На сборочном чертеже должны располагаться два общих вида машины (вид справа и вид спереди) с частичными вертикальными разрезами (простыми или сложными) аналогично примерам, приведенным в [5]. Пример заполнения основной надписи сборочного чертежа представлен на рис. 2.

Спецификация сборочного чертежа может быть выполнена либо на самом чертеже, либо на отдельном листе или листах формата А4 (210х297 мм). В спецификации указываются документация (ТЗ, ПЗ), детали, сборочные единицы и стандартные изделия, которые планируется использовать при сборке спроектированной машины. Пример заполнения спецификации представлен в [7, с.531].

|  |  |  |  |  | КПЭМ 140604.019.121А.10.03СБ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Трёхфазный асинхронный двигатель | Литер. |  |  | Масса |  | Масшт. |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  | К | П |  | 10,2 |  | 1:1 |
| Разраб. |  | Иванов А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руковод. |  | Бирюков А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 1 |  |  |  | Листов 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Филиал ГОУ ВПО СамГТУ в г.Сызрани гр. ЭМ - 319 |  |  |  |  |  |

Р и с. 2. Образец основной надписи сборочного чертежа

Техническое задание

Техническое задание на курсовое проектирование состоит из индивидуальной части, общих условий и задания на специальную разработку.

Индивидуальная часть представляет собой четырехзначный цифробуквенный шифр и характеризует электротехнические параметры проектируемой машины, а также ее тип в аналогии с уже существующими сериями асинхронных машин.

Общая часть характеризует климатическое исполнение, категорию размещения, условия окружающей среды и режим работы проектируемой машины независимо от индивидуальной части задания.

Задание на специальную разработку может характеризовать отличия проектируемой машины от существующих серий асинхронных машин, вносить изменения на исполнение по защите от окружающей среды, по монтажу и охлаждению, на климатическое исполнение и категорию размещения, присоединительные и габаритные размеры, а также изменения по содержанию курсового проекта. Задание на специальную разработку может не указываться.

Первый знак шифра индивидуального задания определяет тип проектируемой машины, аналогичный уже существующим сериям асинхронных машин, исполнение по защите от окружающей среды, по монтажу и охлаждению согласно табл. 1:

Таблица 1

Расшифровка первого знака шифра – тип и исполнение машины

| Значение | Аналог с существующей серией | Защита от окружающей среды | Исполнение по монтажу | Исполнение по охлаждению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4А | IP44 | IM1001 | IC0141 |
| 2 | 4АН | IP23 | IM1001 | IC01 |
| 3 | 4АНК | IP23 | IM1001 | IC01 |
| 4 | АИР | IP54 | IM1001 | IC0141 |
| 5 | АИРФ | IP44 | IM1001 | IC0141 |
| 6 | АИРН | IP23 | IM1001 | IC01 |
| 7 | АИРНФ | IP23 | IM1001 | IC01 |

4А и АИР – трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором закрытого исполнения (IP44 или IP54) в соответствии с сериями асинхронных машин 4А и АИ с увязкой мощности и высоты оси вращения по стандарту РС-3031, действующему на территории Российской Федерации;

4АН и АИРН – то же, но защищенного исполнения (IP23);

4АНК и АИРНФ – то же, но защищенного исполнения (IP23) и с фазным ротором;

АИРФ – трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором закрытого исполнения (IP44);

IM1001 – конструктивное исполнение: на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, вал горизонтальный с одним цилиндрическим концом для сочленения с механизмами [1, с. 23];

IP23, IP44, IP54 – согласно [1, с. 27-28];

IC01, IC0141 – согласно [1, П8, с. 743-745].

В асинхронных машинах АИРН и АИРНФ с охлаждением IC01 перемешивание воздуха осуществляется с помощью вентилятора, расположенного на валу [1, рис. 9.15]; в других сериях асинхронных машин с IC01 – за счет вентилирующего действия выступающих частей ротора, воздух внутри машины направляется диффузорами.

Второй знак шифра – число пар полюсов машины p, характеризующее синхронную частоту вращения магнитного поля, об/мин, по формуле

n1=60f1/p ,			      (1)

где  f1 – частота напряжения питающей сети, Гц.

При частоте питающей сети f1 = 50 Гц n1 можно определять по упрощенной формуле:

n1=3000/p .			      (2)

Третий знак шифра определяет напряжение фазы статора и частоту питающей сети, а также в зависимости от напряжения питающей сети, к которой будет присоединен двигатель, схему соединения обмоток статора. Определение данных параметров производится согласно табл. 2 (в скобках указано число выводных концов в выводной коробке асинхронных машин с фазным ротором).

Таблица 2

Расшифровка третьего знака шифра – напряжение фазы статора

| Значение | Напряжение фазы статора, В | Число фаз | Число выводных концов | Частота питающей сети, Гц | Схема соединения обмоток статора | Напряжение питающей сети, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 3 | 3 (6) | 50 | Y | 220 / 380 |
| 2 | 380 | 3 | 6 (9) | 50 | Δ | 220 / 380 |
|  |  |  |  |  | Y | 380 / 660 |
| 3 | 660 | 3 | 6 (9) | 50 | Δ | 380 / 660 |

Четвертый знак шифра определяет номинальную мощность асинхронного двигателя из стандартного ряда шкалы мощностей по ГОСТ 12139-84 согласно табл. 3:

Таблица 3

Расшифровка четвертого знака шифра – номинальная  мощность

| Значение | P2Н, кВт |  | Значение | P2Н, кВт |  | Значение | P2Н, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,025 |  | Г | 1,5 |  | С | 37 |
| 1 | 0,04 |  | Д | 2,2 |  | Т | 45 |
| 2 | 0,06 |  | Е | 3,0 |  | У | 55 |
| 3 | 0,09 |  | Ж | 4,0 |  | Ф | 75 |
| 4 | 0,12 |  | И | 5,5 |  | Х | 90 |
| 5 | 0,18 |  | К | 7,5 |  | Ц | 110 |
| 6 | 0,25 |  | Л | 11 |  | Ш | 132 |
| 7 | 0,37 |  | М | 15 |  | Ь | 160 |
| 8 | 0,55 |  | Н | 18,5 |  | Э | 200 |
| 9 | 0,75 |  | П | 22 |  | Ю | 250 |
| А | 1,1 |  | Р | 30 |  | Я | 315 |

Независимо от индивидуальной части задания, если нет специальных указаний в задании на специальную разработку, проектируемый двигатель должен работать при следующих условиях:

1) климатическое исполнение и категория размещения – У3;

2) условия окружающей среды – нормальные;

3) режим работы – продолжительный (S1).

Расшифровка указанных параметров приведена в [1, с.25-27].

Пример 1. Шифр индивидуального технического задания на курсовое проектирование для студента, обучающегося по специальности 1004.00 – 121А. Задание на специальную разработку – отсутствует.

Техническое задание:

КПЭМ 1004.00.032.121А.01 ТЗ

Проектирование трехфазного асинхронного двигателя на базе серии асинхронных машин 4А. Исполнение IP44, IM1001, IC0141. Число пар полюсов p = 2 (2p = 4, n = 1500 об/мин). Напряжение фазы статора U = 220 В, m = 3, f = 50 Гц, схема соединения обмоток статора – Y, питающее напряжение сети 220/380 В, в выводной коробке 3 вывода для подключения к сети. Номинальная мощность двигателя P2Н = 1,1 кВт. Климатическое исполнение и категория размещения – У3, окружающая среда – нормальная, режим работы - продолжительный (S1). Аналог проектируемому двигателю – 4А80А4У3 (согласно [3]).

ВЫБОР ГЛАВНЫХ РАЗМЕРОВ

Расчет асинхронных машин начинается с определения главных размеров – с выбора и расчета размеров активных частей проектируемой машины. Основным параметром, от которого во многом зависят эти размеры, является высота оси вращения h.

Высота оси вращения выбирается в зависимости от исполнения, числа полюсов и полезной мощности машины в соответствии со стандартом РС-3031, согласно [1, табл. 9.1-9.2, 9.4-9.5; 3, с. 95-114].

Внимание! В [1] имеется ряд опечаток, в том числе и в выше указанных таблицах. В табл. 9.2 увязке 180S6 соответствует мощность 18,5 кВт; в табл. 9.5 увязке Р355S4 – 315 кВт, Р355М4 – 400 кВт.

Если параметры проектируемой машины выходят за пределы стандарта, высоту оси вращения h можно определить согласно [1, рис. 9.18] или, в зависимости от исполнения, по нижеприведенным формулам:

при IP44 (IP54) и 2p = 2        h≈66P+0,4P+0,2P0,3 ;	           (3)

при IP44 (IP54) и 2p ≥ 2       h≈60P+0,2P+0,1pP0,28 ;	          (4)

при IP23 и 2p = 2	      	   h≈54P+0,4P+0,2P0,32 ;	          (5)

при IP23 и 2p ≥ 2 	      	   h≈51P+0,2P+0,1pP0,3 ,	          (6)

где  p – число пар полюсов;

P – номинальная мощность проектируемой машины, кВт.

Внимание! Для машин АИРФ h выбирается на 25 мм больше.

Если высота оси вращения определяется по формулам (3)-(6), принимается ближайшее стандартное ее значение в соответствии с рядом, указанном в табл. 4 или в [1, табл. П6.2].

В зависимости от высоты оси вращения выбирается внешний диаметр статора Da согласно табл. 4, в соответствии с серией, на которой базируется проектирование асинхронной машины.

Таблица 4

Увязка внешнего диаметра статора с высотой оси вращения

| h, мм | Da, мм |  |  | h, мм | Da, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серия 4А | Серия АИ |  |  | Серия 4А | Серия АИ |
| 45 | - | 71 |  | 132 | 225 | 215 |
| 50 | 79 | 79 |  | 160 | 272 | 260 |
| 56 | 89 | 89 |  | 180 | 313 | 295 |
| 63 | 100 | 100 |  | 200 | 349 | 327 |
| 71 | 116 | 114 |  | 225 | 392 | 368 |
| 80 | 131 | 126 |  | 250 | 437 | 420 |
| 90 | 149 | 145 |  | 280 | 520 | 480 |
| 100 | 168 | 163 |  | 315 | 590 | 530 |
| 112 | 191 | 184 |  | 355 | 660 | 600 |

Внутренний диаметр статора D зависит от внешнего диаметра статора и параметров пазов статора. Но поскольку на начальном этапе расчета параметры пазов неизвестны, внутренний диаметр статора определяется приблизительно по формуле (7)

D=kDDa , 		 	         (7)

где  kD – отношение диаметров, определяемое согласно [1, табл. 9.9], или по формуле (8)

kD=p1,2p+0,6±0,08 .		       (8)

На данном этапе расчета рекомендуется принимать среднее значение внутреннего диаметра статора. При последующем расчете этот параметр может быть изменен в определенных по формуле (8) или согласно [1, табл. 9.9] пределах.

Длина магнитопровода lδ определяется по методике, описанной в [1, с. 344-348], причем для предварительного расчета необходимо принимать средние значения рекомендуемых величин. Недостающие параметры могут быть приняты путем аппроксимации имеющихся зависимостей.

Длина магнитопровода также определяется величиной обмоточного коэффициента обмотки статора kоб1, зависящего от типа обмотки. Для машин той или иной серии выбор типа обмотки во многом зависит от высоты оси вращения h и числа пар полюсов p.

Для машин серии 4А с h = 50…160 мм и серии АИ с h = 45…132 мм применяют однослойные обмотки, kоб1 = 0,95…0,96. Для машин с h = 180…355 мм (серия 4А) и h = 160…355 мм (серия АИ) применяют двухслойные и одно-двухслойные обмотки, kоб1 = 0,90…0,91 (2p = 2) и kоб1 = 0,91…0,92 (2p ≥ 2). При h ≥ 280 мм и 2p = 2 применяют двухслойные обмотки с большим укорочением, kоб1 = 0,76…0,80.

Правильность выбора главных размеров определяется по относительной длине магнитопровода согласно [1, с. 348]. Если относительная длина выходит за оптимальные пределы, необходимо изменить соотношение внутреннего и внешнего диаметров статора согласно (8) и повторить расчет.

Если магнитопровод необходимо разбивать на пакеты, то окончательная длина магнитопровода определяется после расчета конструктивной длины сердечника статора l1 с учетом влияния радиальных вентиляционных каналов согласно [1, с. 349-350].

Длина пакета ротора l2 выбирается согласно [1, с. 350].

Пример 2. Определить главные размеры проектируемого асинхронного электродвигателя с параметрами, определенными в примере 1: U = 220 В, m = 3, f = 50 Гц, 2p = 4, P2Н = 1,1 кВт.

Высота оси вращения h = 80 мм согласно [1, табл. 9.1], или

h = 74…82 = 80 мм согласно [1, рис. 9.18; П6.2], или

h ≈ 81 = 80 мм согласно (4).

Вешний диаметр пакета статора Dа = 0,131 м согласно табл. 4.

Отношение диаметров статора kD = 0,65…0,69 ≈ 0,67, (8).

Внутренний диаметр статора D = 0,088 м (7).

Полюсное деление τ = πD / 2p = 0,069 м.

Согласно [1] предварительно принимаем следующие параметры проектируемого двигателя: kE = 0,96, ηН = 0,75, cos φН = 0,80, Bδ = 0,82 Тл, A = 21300 А/м.

Полная мощность, передаваемая из обмотки статора в обмотку ротора: P´ = 1760 ВА согласно [1, (9.4)].

Угловая частота вращения магнитного поля Ω = 2πf / p ≈ 157 рад/с.

Предварительный обмоточный коэффициент статора для машин серии 4А с h = 50…160 мм:  kоб1 = 0,95…0,96 ≈ 0,96.

Расчетная длина магнитопровода lδ = 0,078 м [1, (9.6)].

Отношение длины магнитопровода к полюсному делению:

λ = lδ / τ = 1,13 при допустимом  λ = 0,6…1,3, [1, рис. 9.25].

Поскольку длина магнитопровода меньше 250…300 мм, разбивка статора и ротора на отдельные пакеты не требуется [1, с.349].

Так как  h < 250 мм, то согласно [1, с.350] длина статора и ротора равны: l1 = l2 = lδ = 0,078 м.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОБМОТОКИ СТАТОРА

Параметры обмоток статора и ротора зависят от серии асинхронных машин, высоты оси вращения, числа пар полюсов. Отправной точкой при расчете этих параметров является определение числа пазов статора Z1. Принимаемое число пазов статора должно обеспечивать наибольшее приближение распределения магнитного потока к синусоидальному при сохранении достаточной механической прочности зубцов, образованных пазами.

Число пазов статора Z1 определяется из диапазона оптимальных значений и с соблюдением рекомендаций, описанных в [1, с. 350-352]. Единовременно определяется один из основных параметров обмотки – число пазов на полюс и фазу q1 (число секций в одной секционной группе), влияющий на окончательный выбор числа пазов статора. Тип обмотки, которую при этом необходимо применять, определяется согласно табл. 5 [8].

Таблица 5

Обмотки статора, применяемые в асинхронных машинах

серий 4А и АИ

| h, мм (серия) | 2p | q1 | Тип обмотки | β |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50…160 (4А), 45…132 (АИ) | - | <4 | однослойная концентрическая сплошная | 1 |
|  |  | ≥4 | однослойная концентрическая «вразвалку» | 1 |
| 160 (4А) | 2 | - | двухслойная равнокатушечная с укороченным шагом | 0,79…0,833 |
| 180…250 (4А) | - |  |  |  |
| 160…250 (АИ) | - | <4 | двухслойная концентрическая с укороченным шагом | 0,79…0,833 |
|  |  | 4…6 | одно-двухслойная с одной большой секцией | (10) |
|  |  | ≥7 | одно-двухслойная с двумя большими секциями | (10) |
| 280…355 (4А и АИ) | 2 | - | двухслойная равнокатушечная с сильно укороченным шагом | 0,58…0,63 |
|  | >2 | - | двухслойная равнокатушечная с укороченным шагом | 0,79…0,833 |

Число секций в секционной группе 1 ≤ q1 ≤ 8, причем для всех однослойных и одно-двухслойных обмоток оно должно быть целым. Для двухслойных обмоток в исключительных случаях может быть применено дробное q1 со знаменателем дробности 2: 1½, 2½, 3½.

Число пазов статора для машин с различной полюсностью можно также выбирать из ряда, приведенного в [1, табл. 9.18], а также при 2p = 14 из ряда Z1 = 84; 126; при 2p = 16 из ряда Z1 = 96; 144.

Для снижения влияния высших гармоник на работу асинхронной машины в большинстве случаев секции обмотки делают шириной меньше полюсного деления, т.е. укороченными. При этом также уменьшается и суммарная длина используемого обмоточного провода. Это укорочение характеризуется параметром β (см. табл. 5).

Для однослойных обмоток при определении величины обмоточного коэффициента kоб1 принимается β = 1, хотя в действительности это не всегда так. Это делается для упрощения расчета суммарной ЭДС секционной группы. Но при определении длины обмоточного провода необходимо иметь в виду, что для однослойных цепных (серия РА) и концентрических «вразвалку» обмоток укорочение катушек составляет βКТ = 0,83…0,85. Для других однослойных обмоток, а также для одно-двухслойных и двухслойных обмоток коэффициент укорочения ширины катушек βКТ = β.

При расчете укороченного шага катушек (секций) двухслойных обмоток изначально точное значение укорочения неизвестно. Шаг обмотки по пазам рассчитывается по формуле (9) с учетом диапазона, указанного в табл. 5 (или в [1, с.110]), причем выбирается целое значение шага, после чего величина укорочения уточняется:

y=βmin…βmaxm1q1 , 	β = y / m1q1  .		    (9)

В формуле (9) m1 – число фаз обмотки статора; βmin, βmax – укорочение согласно табл. 5.

У одно-двухслойных обмоток, в зависимости от количества больших секций NБ в секционной группе, занимающих в отличие от малых секций не половину, а весь паз, среднее укорочение можно рассчитать по следующей формуле:

β=23q1+NБq1 .			(10)

Уточненное значение обмоточного коэффициента kоб1 с учетом коэффициентов укорочения kУ1 и распределения kР1 рассчитывается в соответствии с рекомендациями [1, с. 108-112] по формуле

kоб1=kУ1kР1 .			        (11)

Поскольку в машинах серий 4А и АИ, в отличие от предыдущих серий асинхронных машин А и А2, скос пазов статора не производится, коэффициент скоса пазов статора kСК1 = 1 и в формуле (11) не учитывается.

После определения числа пазов статора Z1 и расчета необходимого числа витков в фазе обмотки статора w1, согласно рекомендациям [1, с. 352-353], определяют число эффективных проводников в пазу uП. Это число должно быть целым, а для одно-двухслойных и двухслойных обмоток еще и четным. Зачастую по предварительному расчету полученный результат оказывается далеким от оптимального значения.

Чтобы не производить слишком грубого округления, обмотку статора разбивают на a параллельных ветвей. При этом число эффективных проводников в пазу увеличивается, и округление до оптимального значения можно произвести с наименьшей погрешностью. Однако, для машин с разной полюсностью и разными типами обмоток можно применять строго ограниченное число параллельных ветвей. Допустимые значения a приведены в табл. 6. Значения, указанные в скобках недопустимо применять у машин с однослойными сплошными обмотками, «вразвалку» с нечетным q1 и с обмотками, имеющими дробное значение q1 (со знаменателем дробности 2).

Таблица 6

Допустимое к применению число параллельных ветвей

| 2p = 2 | a = 1 , (2) |
| --- | --- |
| 2p = 4 | a = 1 , 2 , (4) |
| 2p = 6 | a = 1 , (2) , 3, (6) |
| 2p = 8 | a = 1 , 2 , 4 , (8) |
| 2p = 10 | a = 1 , (2) , 5 , (10) |
| 2p = 12 | a = 1 , 2 , 3 , (4) , 6 , (12) |
| 2p = 14 | a = 1 , (2) , 7 , (14) |
| 2p = 16 | a = 1 , 2 , 4 , 8 , (16) |

Число полюсов 2p = 16 (n1 = 375 об/мин при f1 = 50 Гц) используется только в специальных асинхронных машинах. Число полюсов 2p = 14 (n1 ≈ 428,6 об/мин при f1 = 50 Гц) в асинхронных машинах практически не используется, однако такие машины могут быть выпущены ограниченными сериями по особому требованию заказчика.

После окончательного выбора необходимого числа витков в фазе обмотки w1, уточнения обмоточного коэффициента статора kоб1 и определения величины основного магнитного потока Ф уточняют значения линейной нагрузки A и индукции в воздушном зазоре Bδ. Если полученные значения выходят за пределы рекомендуемых значений согласно [1, рис 9.22, 9.23] более чем на ±5%, следует изменить число параллельных ветвей обмотки a для получения значения uП с меньшей погрешностью и повторить расчет. Если изменение числа параллельных ветвей a невозможно или не приводит к улучшению, необходимо изменить значение предварительно принимаемой линейной нагрузки A (в допустимых пределах), произвести пересчет длины магнитопровода lδ с уже уточненным значением kоб1 (отношение λ должно также оставаться в допустимых пределах) и получить новое число эффективных проводников в пазу uП.

Дальнейшим этапом проектирования является определение сечения эффективных проводников qЭФ, число которых в пазу – uП, в фазе обмотки – 2w1, а всего во всех пазах статора – Z1uП = 2m1w1. Сечение определяется из отношения предварительного расчетного тока проектируемой машины I1Н, рассчитанного согласно [1, (9.18)], к допустимой плотности тока J1 в соответствии с выбранным числом параллельных ветвей [1, (9.24)]. В свою очередь допустимая для данной машины плотность тока J1 определяется по так называемому фактору нагрева – произведению AJ – согласно [1, рис. 9.27; (9.25)].

Сечение эффективных проводников – понятие условное. Оно должно соответствовать сечению стандартного обмоточного провода или сумме сечений стандартных обмоточных проводников. При этом необходимо иметь в виду, что в асинхронных машинах с h ≥ 280 мм, 2p ≤ 8 и U ≤ 660 В обмотка статора выполняется из прямоугольной проволоки сечением не более 20 мм2 (оптимальное соотношение ширины сечения к высоте – 2 : 1). Во всех остальных низковольтных асинхронных машинах обмотка статора выполняется из круглого изолированного провода сечением не более 1,54 мм2 (d ≤ 1,4 мм) при механизированной укладке (h ≤ 132 мм для серии 4А, h ≤ 250 мм для АИ) или 2,27 мм2 (d ≤ 1,7 мм) при ручной укладке обмотки в пазы.

По расчету сечение эффективных проводников qЭФ может оказаться больше вышеуказанных допустимых сечений. В этом случае эффективный проводник подразделяется на несколько элементарных проводников с одинаковым сечением qЭЛ (число элементарных проводников - nЭЛ).

В асинхронных машинах с напряжением фазы статора U ≤ 660 В и обмотками статора, выполняемыми прямоугольной проволокой, секции укладываются в полуоткрытые пазы (рис. 3, а). При этом эффективный проводник независимо от сечения уже подразделен на два элементарных (nЭЛ = 2). В случаях, когда полученное расчетное значение qЭФ > 40 мм2, необходимо увеличить число параллельных ветвей обмотки a (если это не приведет к большой погрешности в определении числа эффективных проводников в пазу) или, как крайняя мера, увеличить число элементарных проводников до nЭЛ = 4 согласно [1, с. 79-81, 355-356].

а				        б

Р и с. 3. Заполнение пазов статора обмоткой:

а – полуоткрытые пазы (uП = 12, nЭЛ = 2);

б - полузакрытые пазы (uП = 80, nЭЛ = 1).

В аналогичных машинах, но с обмотками статора, выполняемыми круглым изолированным проводом, секции укладываются в полузакрытые трапециевидные пазы (рис. 3, б). Эффективный проводник может быть подразделен на любое целое число элементарных проводников. Однако для удобства намотки секций число элементарных проводников стараются ограничить до nЭЛ ≤ 8 за счет увеличения числа параллельных ветвей обмотки a (qЭФ при этом уменьшается), но только до тех пор, пока это возможно [1, с. 354].

Окончательно сечение элементарного проводника qЭЛ и его внешние размеры принимаются в соответствии со стандартными значениями на проводниковые материалы, выпускаемые промышленностью [1, П3, с. 713-728]. После этого уточняется значение плотности тока в обмотке статора J1 и осуществляется переход к расчету зубцовой зоны статора. Если определенные параметры не будут изменяться по результатам поверочного расчета, строится развернутая схема обмотки статора согласно [1, с.114-145].

Пример 3. Определить параметры обмотки статора проектируемого асинхронного двигателя с учетом размеров, определенных в примере 2.

Предельные значения допустимого зубцового деления согласно [1, рис. 9.26]: tZ1min = 0,0065 м, tZ1max = 0,0095 м.

Допустимое к применению число пазов статора находится в пределах: Z1 = πD / tZ = 29…42. Согласно [1, табл. 9.18] для 2p = 4 можно принять два значения: Z1 = 36 или Z1 = 42.

Число пазов на полюс и фазу для этих вариантов соответственно равно q1 = 3 или q1 = 3½. Так как желательно, чтобы q1 было целым, принимаем Z1 = 36, q1 = 3.

Окончательно зубцовое деление статора tZ1 = 0,0077 м.

Согласно табл. 5 принимаем для статора однослойную концентрическую сплошную обмотку.

Значение номинального тока согласно [1, (9.18)] I1Н = 2,78 А.

Предварительное число эффективных проводников в пазу согласно [1, (9.17)] uП = 59. Так как обмотка однослойная и четное число uП не требуется, принимаем a = 1, uП = 59.

Число витков обмотки в фазе статора w1 = 354 [1, (9.20)].

По полученным данным проверяем изменение величины линейной нагрузки [1, (9.21)]: A = 21369 А/м – находится в допустимых пределах согласно [1, рис. 9.22, а].

Поскольку для однослойной обмотки β = 1: kУ1 = 1. Для q1 = 3 согласно [1, табл. 3.16] kР1 = 0,96. Окончательно kоб1 = kУ1 kР1 = 0,96.

Величина основного магнитного потока в машине согласно [1, (9.22)] Ф = 0,0028 Вб.

Проверяем изменение величины индукции в воздушном зазоре машины: Bδ = 0,816 Тл – находится в допустимых пределах согласно [1, рис. 9.22, а].

Согласно [1, рис. 9.27, а] AJ ≈ 165·109 А2/м2.

Предварительная плотность тока в обмотке статора, с учетом уточненного значения линейной нагрузки, J1 ≈ 7,72·106 А/м2.

Площадь сечения эффективного проводника согласно [1, (9.24)] qЭФ = 0,36·10-6 м2 = 0,36 мм2 < 1,54 мм2. Разделение на элементарные проводники не требуется: nЭЛ = 1.

Согласно [1, П3, с. 713] принимаем qЭЛ ≈ qЭФ =0,353 мм2.

Уточняем значение плотности тока: J1 = 7,875·106 А/м2.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ

ЗУБЦОВОЙ ЗОНЫ СТАТОРА

Сложность расчета размеров зубцовой зоны статора заключается в том, что изначально неизвестны размеры пазов, в которые будет укладываться обмотка. И если необходимую площадь паза в свету приблизительно можно определить, то соотношения ширины и высоты паза (на начальном этапе расчета) определить практически невозможно. Поэтому предварительно определяют максимально возможные размеры паза по величинам допустимой магнитной индукции в магнитопроводе статора, а затем принимают решения об их уменьшении или об изменении главных размеров проектируемой асинхронной машины.

Методика расчета размеров зубцовой зоны статора подробно описана в [1, с. 356-367]. Допустимые значения магнитной индукции в элементах магнитопровода асинхронной машины определяются согласно [1, табл. 9.12]. Следует отметить, что машинам с меньшей полюсностью обычно соответствуют большие значения магнитной индукции из приведенного в данной таблице диапазона.

В пазах статора кроме обмотки (в том числе выполненной изолированным проводом) может находиться большое количество слоев пазовой изоляции: пазовая коробочка, межслойная прокладка, прокладки под клин и на дно паза и т.д. Несмотря на то, что пазовая изоляция обычно имеет небольшую толщину, она способна занимать довольно большую часть площади сечения паза, что также необходимо учитывать.

Размещение проводников обмотки статора в пазу, выполненной изолированными проводниками круглого сечения, и размещение пазовой изоляции асинхронных машин представлены на рис. 4. Значения толщины пазовой изоляции, необходимой для надежной работы асинхронных машин, в зависимости от серии (4А или АИ) и главных размеров по данным, приведенным в [8], сведены в табл. 7.

Обмотка из круглого провода не может занимать всю свободную площадь паза, так как при укладке образуются пустоты, которые после пропитки и запекания обмотки закрываются пропиточным лаком. Поэтому при проектировании необходимо учитывать допустимое значение коэффициента заполнения паза изолированным проводом: kЗ = 0,69…0,71 для машин с 2p = 2 и kЗ = 0,72…0,74 при 2p ≥ 4.

6

3	   5

1

2

4

а				              б

Р и с. 4. Размещение пазовой изоляции в полузакрытых пазах статора:

а – при механизированной укладке; б – при ручной укладке;

1 – пазовая коробочка; 2 – межслойная прокладка; 3 – пазовая крышка;

4 – прокладка на дно паза; 5 – прокладка под клин; 6 – клин

Таблица 7

Пазовая изоляция статоров асинхронных машин с обмотками

из круглого изолированного провода, напряжение до 660 В

| Серия, высота оси вращения, полюсность | Марка обмоточного провода | Класс нагревостойкости изоляции | Толщина изоляции по позициям рис. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4А, h = 50…63 мм | ПЭТВ-2 | B | 1 – 0,25 мм 3 – 0,35 мм |
| 4А, h = 71…132 мм | ПЭТВ-2 | B | 1 – 0,25 мм 3 – 0,37 мм |
| 4А, h = 160 мм, 2p ≥ 4 | ПЭТ-155 | F | 1 – 0,45 мм 5 – 0,50 мм 6 – 0,50 мм |
| 4А, h = 160 мм, 2p = 2 | ПЭТ-155 | F | 1 – 0,45 мм 2 – 0,45 мм 5 – 0,50 мм 6 – 0,50 мм |

Окончание табл. 7

| Серия, высота оси вращения, полюсность | Марка обмоточного провода | Класс нагревостойкости изоляции | Толщина изоляции по позициям рис. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4А, h = 180…250 мм | ПЭТ-155 | F | 1 – 0,60 мм 2 – 0,45 мм 5 – 0,50 мм 6 – 0,50 мм |
| АИ, h = 45…63 мм | ПЭТВ-2 | B | 1 – 0,19 мм 3 – 0,19 мм |
| АИ, h = 71…80 мм | ПЭТВ-2 | B | 1 – 0,25 мм 3 – 0,25 мм |
| АИ, h = 90…100 мм | ПЭТВ-2 | B | 1 – 0,25 мм 3 – 0,37 мм |
| АИ, h = 112…132 мм | ПЭТ-155 | B* | 1 – 0,25 мм 3 – 0,32 мм |
| АИ, h = 160…250 мм | ПЭТ-155 | F | 1 – 0,37 мм 2 – 0,37 мм 3 – 0,37 мм |
| 4А и АИ, h = 280…355 мм, 2p ≥ 10 | ПЭТ-155 | F | 1 – 0,58 мм 2 – 0,55 мм 4 – 0,28 мм 5 – 0,28 мм 6 – 0,50 мм |

* Обмоточный провод имеет класс нагревостойкости F, а пазовая изоляция – B; расчет номинального режима работы производить по классу нагревостойкости B, а тепловой расчет – по классу нагревостойкости F.

Для асинхронных машин с h ≥ 280 и 2p ≤ 8 обмотка статора выполняется из медной проволоки прямоугольного сечения [1, П3.2, с. 714-721]. После изолировки проводников, формования и изолировки секций обмотки она укладывается в полуоткрытые пазы согласно [1, рис. 3.8]. При этом пустоты практически не образуются, и коэффициент заполнения паза учитывать не требуется. Толщина пазовой изоляции таких машин определяется согласно [1, табл. 3.9].

Внимание! При расчете ширины паза в [1, (9.39)] допущена опечатка. Расчетная ширина донной части паза определяется по формуле: b2 = π (D + 2hП) / Z1 – bZ1.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОБМОТКИ И ЗУБЦОВОЙ ЗОНЫ

РОТОРА

Параметры зубцовой зоны ротора во многом зависят от принятых размеров статора. Иногда в ходе проектирования, в том числе по результатам поверочного расчета, возникает необходимость изменить величину внутреннего диаметра статора D (а соответственно и lδ) при неизменных h и Da. В этом случае производится пересчет как параметров зубцовой зоны статора, так и ротора.

Внутренний диаметр статора D во многом определяет величину воздушного зазора δ, который можно определить согласно [1, рис. 9.31]. При этом необходимо иметь в виду, что по технологическим условиям промышленного производства асинхронных двигателей δ не может быть меньше 0,2 мм. Кроме того, по тем же причинам полученную предварительно величину воздушного зазора округляют с точностью до 0,05 мм при δ < 0,5 мм и до 0,1 мм при δ ≥ 0,5 мм.

Немаловажное значение имеет и выбираемое соотношение числа пазов статора и ротора – Z1 и Z2. При неправильном выборе этого соотношения в спроектированной машине могут наблюдаться повышенный уровень шума и вибрации, а также провалы электромагнитного момента при разгоне асинхронного двигателя. При учебном проектировании столь точные расчеты обычно не производятся, поэтому при выборе Z2 необходимо пользоваться практическими рекомендациями.

Число пазов ротора Z2 для асинхронных машин с короткозамкнутым ротором выбирается согласно [1, табл. 9.18], причем рекомендуемые значения для роторов, выполненных без скоса пазов, применимы и для роторов со скосом (но не наоборот). Для асинхронных машин с короткозамкнутым ротором, имеющим число полюсов 2p > 12, рекомендуемые числа пазов ротора приведены в табл. 8. Необходимо также отметить, что для асинхронных машин мощностью P2Н > 100 кВт обычно выбирают Z2 > Z1.

У асинхронных машин мощностью P2Н ≤ 400 кВт короткозамкнутые обмотки роторов выполняются заливкой пазов расплавленным алюминием. Одновременно со стержнями образуются короткозамыкающие кольца и вентиляционные лопатки [1, рис. 3.10, б]. Роторы выполняются из листовой электротехнической стали со скосом пазов, что также необходимо учитывать при расчете [1, с. 374].

Таблица 8

Рекомендуемые числа пазов роторов асинхронных машин

с короткозамкнутым ротором при 2p > 12

| 2p | Число пазов статора | Число пазов ротора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пазы без скоса | Пазы со скосом |
| 14 | 84 | 74, 94, 102, 104, 106 | 75, 77, 79, 89, 91, 93, 103 |
|  | 126 | 106, 108, 116, 136, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 158 | 107, 117, 119, 121, 131, 133, 135, 145 |
| 16 | 96 | 84, 86, 106, 108, 116, 118 | 90, 102 |
|  | 144 | 120, 122, 124, 132, 134, 154, 156, 164, 166, 168, 170, 172 | 138, 150 |

Скос пазов ротора обычно делается на ширину одного зубцового деления статора или на половину этой ширины: bСК2 = tZ1 при q1 ≥ 2; bСК2 = 0,5 tZ1 при 1 ≤ q1 < 2 – электрический угол скоса γСК не должен превышать 30° (π/6 рад):

γск=bскτπ=bскtZ12pZ1π=βск2pZ1π .		(12)

В большинстве асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и с высотой оси вращения h ≤ 250 мм применяют трапецеидальные полузакрытые и закрытые пазы роторов, сужающиеся к нижней части [1, рис. 9.40]. В двигателях с h ≥ 280 мм для увеличения пускового момента применяются закрытые пазы ротора: при 2p ≥ 4 трапецеидальные, сужающиеся к верхней части, а при 2p = 2 лопаточные [1, рис. 9.41].

При определении необходимого сечения стержней, а соответственно и размеров пазов, учитывают допустимую плотность тока J2. Для машин закрытого исполнения (IP44 и IP54) обычно принимают J2 = (2,5…3,5)·106 А/м, а для машин защищенного исполнения (IP23) – J2 = (2,8…4,0)·106 А/м. Большая плотность тока соответствует машинам с меньшей мощностью.

Порядок расчета и определения размеров пазов короткозамкнутого ротора подробно описан в [1, с. 371-385].

Внимание! При расчете ширины паза в [1, (9.77)] допущена опечатка. Расчетная ширина донной части трапецеидального паза ротора определяется по формуле

b2=b12(Z2/π+π/2)−4qсZ2/π−π/2 .		   (13)

Асинхронные машины с фазным ротором серий 4А и АИ выпускаются с высотой оси вращения h ≥ 160 мм. При этом их роторы выполняются с двухслойной волновой обмоткой без укорочения с витками, выполненными прямоугольным проводом, уложенным в открытые прямоугольные пазы (при h ≤ 250 мм), или прямоугольными стержнями, вставляемыми в полузакрытые прямоугольные пазы (при h ≥ 280 мм). Скос пазов ротора в таких машинах не выполняется. Схема заполнения паза обмоткой и изоляцией представлена на рис. 5. Толщина пазовой изоляции, независимо от класса нагревостойкости, определяется согласно [1, табл. 3.10-3.11].

а				              б

Р и с. 5. Заполнение пазов фазного ротора обмоткой:

а – открытые пазы; б - полузакрытые прямоугольные пазы

Проектируемая асинхронная машина с фазным ротором, согласно заданию на проектирование, может выходить за пределы серий 4А и АИ, при этом может оказаться, что высота оси вращения h ≤ 132 мм или/и число полюсов машины 2p ≥ 10. В этом случае обмотка ротора выполняется круглым изолированным обмоточным проводом, таким же, что и обмотка статора. Обмотка двухслойная равнокатушечная с укорочением шага, примерно равным укорочению обмотки статора. Грушевидные полузакрытые пазы ротора выполнены со скосом. Толщина пазовой изоляции соответствует изоляции якоря машин постоянного тока серии 4П [1, табл. 3.19, б].

При расчете числа пазов Z2 обычно задаются числом пазов ротора на полюс и фазу: q2 = q1 ± 1 или q2 = q1 ± ½. Для асинхронных машин мощностью P2Н > 100 кВт обычно принимают Z2 > Z1.

Немаловажным параметром при расчете фазной обмотки ротора является величина ЭДС фазы E2, при которой напряжение на контактных кольцах UК.К должно находится в допустимых пределах: UК.К ≈ U1Л или UК.К < 800…1000 В. Схема трехфазной обмотки ротора при этом обычно соединяется в звезду. При необходимости определения числа эффективных проводников в пазу ротора uП с наименьшей погрешностью иногда применяется схема соединения в треугольник.

Внимание! В [1, (9.56)] напряжение UК.К определено с учетом соединения обмотки ротора в звезду (Y). При соединении обмотки ротора в треугольник (Δ) величина линейного напряжения UК.К соответствует напряжению фазы обмотки U2.

Расчет и определение размеров пазов асинхронных машин с фазным ротором серий 4А и АИ подробно описаны в [1, с. 368-371, 384-385]. Если обмотка фазного ротора выполняется круглым изолированным проводом, размер пазов определяется по методике расчета пазов якоря машин постоянного тока, описанной в [1, с. 610-613].

После определения размеров пазов ротора определяют высоту ярма ротора и принимают решение о количестве и размерах аксиальных каналов (в машинах с h ≥ 280 мм). Если же эта величина отрицательная, необходимо произвести пересчет размеров пазов ротора. Это можно сделать за счет принятия одного или одновременно нескольких решений: увеличения допустимой магнитной индукции в зубцах ротора BZ2; увеличения допустимой плотности тока в обмотке ротора J2; увеличения соотношения внутреннего и внешнего диаметров статора kD с последующим пересчетом параметров обмотки и зубцовой зоны статора.

Если определенные параметры не будут изменяться по результатам поверочного расчета, строится развернутая схема обмотки фазного ротора [1, с.118-132, 140-145].

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА

Целью поверочного расчета является определение характеристик проектируемого двигателя и установление их соответствия изначально принятым параметрам: I1Н, ηН, cos φН. По результатам поверочного расчета принимаются решения об изменении некоторых размеров машины вплоть до изменения главных размеров и полного пересчета проекта. Порядок и методика проведения поверочного расчета асинхронной машины подробно описаны в [1, с. 385-456].

Наиболее ответственным является расчет магнитной цепи проектируемой машины [1, с. 385-396]. При его проведении необходимо учитывать, что для изготовления магнитопровода асинхронной машины используется листовая электротехническая сталь с нелинейными магнитными характеристиками [1, П1-П2, с. 692-712].

Толщина листов электротехнической стали в асинхронных машинах серий 4А и АИ – 0,5 мм. Однако в некоторых случаях (при наличии специального указания) могут применяться листы толщиной 0,35 мм. В зависимости от серии и высоты оси вращения применяется электротехническая сталь различных марок (табл. 9), или марка стали может быть указана в специальном задании на проектирование.

Таблица 9

Рекомендуемые к использованию марки электротехнической стали

| Серия | Высота оси вращения h, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 45…63 | 71…250 | 280…355 |
| 4А | 2013 |  | 2312 |
| АИ | 2013 | 2214 | 2412 |

По результатам расчета магнитных напряжений определяют коэффициент насыщения зубцовой зоны, который должен находиться в пределах 1,2 ≤ kZ ≤ 1,6. Если по расчету этот коэффициент больше указанных пределов, зубцовая зона чрезмерно насыщена. При этом необходимо либо уменьшить ширину пазов статора и ротора (с увеличением высоты пазов), либо, что менее желательно, увеличить величину воздушного зазора δ. Если kZ меньше указанных пределов, необходимо несколько уменьшить величину δ (но не более чем до 0,2 мм), или увеличить ширину пазов статора и ротора.

Конечным результатом расчета магнитной цепи является определение величины необходимого тока намагничивания Iμ и его относительного значения, приведенного к номинальному току проектируемой асинхронной машины: Iμ* = Iμ / I1Н. Относительное значение тока намагничивания для машин серий 4А и АИ находится в пределах, указанных в табл. 10. Если проектируемый двигатель находится строго в пределах вышеуказанных серий асинхронных машин, то полученное в ходе проектирования значение Iμ* не должно превышать указанных в табл. 10 максимальных значений более чем на 20% (но не более 1,0).

Таблица 10

Отношение Iμ / I1Н для асинхронных машин серий 4А и АИ

| Мощность P2Н, кВт | Число полюсов асинхронной машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2p = 2 | 2p = 4 | 2p = 6, 8 | 2p ≥ 10 |
| < 1 | 0,3…0,4 | 0,4…0,6 | 0,45…0,7 | 0,5…0,9 |
| 1…10 | 0,2…0,3 | 0,25…0,4 | 0,3…0,45 | 0,35…0,5 |
| > 10 | 0,1…0,2 | 0,1…0,25 | 0,1…0,3 | 0,1…0,35 |

При проектировании асинхронной машины, отличающейся, согласно специальным указаниям технического задания, по электротехническим параметрам от машин серий 4А и АИ, относительное значение тока намагничивания не должно превышать значений, приведенных в табл. 11 [9].

Таблица 11

Максимально допустимое отношение Iμ / I1Н для асинхронных машин

| Мощность P2Н, кВт | Число полюсов асинхронной машины |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2p = 2 | 2p = 4 | 2p = 6 | 2p = 8 | 2p = 10 | 2p ≥ 12 |
| < 0,5 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,95 |
| 0,51…1,0 | 0,50 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
| 1,1…5,0 | 0,45 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
| 5,1…10,0 | 0,40 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| 10,1…25,0 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,75 |
| 25,1…50,0 | 0,20 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,70 |
| 50,1…100 | 0,17 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| > 100 | 0,15 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |

Если значение Iμ* завышено, необходимо увеличить ширину тех участков магнитной цепи, на которых происходит наибольшее падение МДС  (с изменением ширины и высоты пазов), или увеличить длину пакетов статора и ротора (λ и Bδ должны находиться в допустимых пределах). В крайнем случае допускается несколько уменьшить величину воздушного зазора δ. После пересчета коэффициент kZ также должен оставаться в допустимых пределах. Если применение вышеперечисленных методов не приводит к положительному результату, необходимо произвести полный пересчет проекта с уменьшением предварительно принимаемых значений ηН и cos φН.

Следующим этапом поверочного расчета является определение параметров схемы замещения и расчета по ней рабочих характеристик проектируемой асинхронной машины [1, с. 396-425].

При определении активного сопротивления обмотки статора r1 необходимо учесть, что для однослойных концентрических обмоток, выполненных «вразвалку», среднее укорочение катушек составляет βКТ = 0,83…0,85. Для других типов обмотки статора βКТ = β.

Внимание! При расчете ширины катушки в [1, (9.147)] допущена опечатка. Расстояние между сторонами последовательно соединенных стержней определяется по формуле bКТ = π (D2 - hП2) / 2p.

Значения удельного сопротивления в зависимости от расчетной температуры и материала обмотки приведены в табл. 12.

Таблица 12

Удельное электрическое сопротивление материала обмотки ρθ

| Материал обмотки | Удельное сопротивление, мкОм·м, для разного класса изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ20º | Номинальный режим |  | Предельно допустимый режим работы, увеличение по сравнению с номинальным |  |  |  |  |  |
|  |  | B | F, H | B |  | F |  | H |  |
|  |  | 75º | 115º | 120º | kρ | 140º | kρ | 165º | kρ |
| Медь | 1 ──── 56,7 | 1 ──── 46,4 | 1 ──── 41,0 | 1 ──── 40,5 | 1,15 | 1 ──── 38,3 | 1,07 (1,21) | 1 ──── 35,9 | 1,15 (1,30) |
| Алюминий литой | 1 ──── 28,6 | 1 ──── 23,3 | 1 ──── 20,5 | 1 ──── 20,2 |  | 1 ──── 19,1 |  | 1 ──── 17,9 |  |

Примечание. В скобках указано увеличение удельного сопротивления с учетом расчета номинального режима по классу нагревостойкости B.

Определение активного и индуктивного сопротивлений обмотки ротора r2, x2 необходимо проводить с учетом влияния скоса пазов ротора. Скос пазов ротора по технологическим причинам не делают только в машинах, у которых обмотка ротора выполнена медными прямоугольными проводниками или стержнями, а также в машинах с магнитопроводом, разбитым на отдельные пакеты. При этом увеличение индуктивного сопротивления x2 учитывается коэффициентом проводимости λСК. При расчете активного сопротивления r2 учитывают увеличение длины проводника в пазовой части по формуле

lС=lП2=l2=l22+bСК2 .		            (14)

При определении рабочих характеристик асинхронных машин, в том числе малой мощности, предпочтение необходимо отдавать аналитическому методу расчета. Отправной точкой для расчета рабочих характеристик является определение номинального скольжения, которое предварительно допустимо принимать равным относительному значению приведенного активного сопротивления фазы ротора: SН ≈ r´2*. По результатам расчета параметров машины для номинального режима работы полученное значение полезной мощности P2 может отличаться от значения номинальной мощности P2Н, указанного в техническом задании. Если разница составляет более 3%, необходимо уточнить значение SН и повторить расчет для номинального режима работы.

По результатам расчета номинального режима работы определяется соответствие изначально принятым параметрам. Полученное значение I1Н не должно превышать значения, полученного в самом начале проектирования, более чем на 5%. ηН не должен быть меньше более чем на 2%, а  cos φН – более чем на 5% от изначально принятых значений. Увеличение ηН при уменьшении cos φН от изначально принятых значений – более оптимальный вариант, чем наоборот.

На данном этапе расчета параметры для режима холостого хода (S ≈ 0) проектируемого двигателя уже определены, поэтому для более точного построения графиков рабочих характеристик необходимо повторить расчет для  значений скольжения S = 0,2·SН; 0,4·SН; 0,6·SН; 0,8·SН; 1,2·SН или S = 0,25·SН; 0,5·SН; 0,75·SН; 1,25·SН. Результаты расчета, в том числе для холостого хода и номинального режима, заносятся в таблицу, аналогичную [1, табл. 9.30; 9.36], после чего строятся графики рабочих характеристик проектируемого двигателя: n = f(P2), M = f(P2), I1 = f(P2), P1 = f(P2), η = f(P2), cos φ = f(P2).

Расчет пусковых характеристик – немаловажная часть поверочного расчета. По пусковым характеристикам определяются перегрузочная способность проектируемой машины и способность ее запуска под нагрузкой. Подробно методика расчета с учетом эффекта вытеснения тока из проводников и эффекта насыщения некоторых участков магнитопровода при пуске описана в [1, с. 425-448].

Для упрощения расчетов сначала производят учет вытеснения тока, после чего по полученным предварительно параметрам определяют необходимость учета влияния насыщения стали магнитопровода на характеристики машины. Критерием необходимости учета насыщения является величина полного тока паза статора в пусковом режиме с учетом вытеснения тока:

I1ПАЗА = I1ПУСК uП / a > 400 А.		    (15)

При необходимости учета эффекта насыщения стали перед началом расчета задаются величиной коэффициента насыщения kНАС для режима пуска (S = 1), который может быть предварительно определен по формуле

kНАС ≈ 1 + I1ПАЗА / 5000 . 			 (16)

Если полученное после расчета значение k´НАС отличается от предварительно принятого kНАС более чем на 15%, принимается среднее предварительное значение kНАС и расчет повторяется.

После определения параметров начального момента пуска при скольжении S = 1 аналогично производят расчет при других значениях скольжения, например: S = 0,8; 0,5; 0,35; 0,2; 0,1; SКР. Предварительное значение критического (максимального) скольжения можно получить по формуле [1, (9.286)], а значения kНАС при различных значениях скольжения – по формуле

kНАС (S) ≈ 1 + (kНАС (S = 1) – 1)·((S – 0,1) / 0,9) . 	  (17)

Результаты расчета заносятся в таблицы, аналогичные [1, табл. 9.32, 9.33; 9.37, 9.38], после чего строятся графики пусковой и механической характеристик. Для удобства эти графики строятся в виде S = f(I*), S = f(M*), – где S = 1 является началом координат, или в виде n = f(I*), n = f(M*), – где n определяется по формуле n = n1·(1 – S). После построения графиков значения SКР и Mmax* уточняются.

По результатам расчета пусковых характеристик проверяется соответствие проектируемой машины пусковым характеристикам серийно выпускаемых машин. Асинхронная машина, проектируемая в условиях жесткой привязки к серии 4А или АИ, должна соответствовать пусковым параметрам, приведенным в [1, табл. 9.31], табл. 13 или [3]. Кратность пускового и максимального моментов M* и Mmax* не должна быть меньше минимального значения, более чем на 10…15%. Кратность пускового тока I1* не должна превышать максимального значения.

Таблица 13

Кратность максимальных и минимальных моментов Mmax* и Mmin* асинхронных двигателей с КЗ ротором серий 4А и АИ

| Испол- нение | 2p | Высота оси вращения h, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mmax* |  |  | Mmin* |  |  |
|  |  | ≤ 132 | 160...250 | ≥ 280 | ≤ 132 | 160...250 | ≥ 280 |
| IP44, IP54 | 2 | 2,2 | 2,2…3,0 | 1,9…2,4 | 1,0…1,8 | 1,0…1,9 | 0,9…1,6 |
|  | 4 | 2,2…2,5 | 2,3…2,9 | 2,0…2,2 | 1,2…1,8 | 1,0…1,6 | 0,9…1,0 |
|  | 6 | 2,0…2,2 | 2,0…2,7 | 2,2…2,4 | 1,5…1,8 | 1,0…1,6 | 0,9…1,2 |
|  | 8 | 1,7…2,6 | 2,0…2,7 | 2,0…2,4 | 1,2…1,4 | 1,0…1,5 | 0,9…1,0 |
|  | 10 | - | 1,9 | 1,8 | - | 1,0 | 0,9…1,0 |
|  | 12 | - | - | 1,8 | - | - | 0,9 |
| IP23 | 2 | - | 2,2 | 2,1…2,2 | - | 1,0 | 0,9…1,0 |
|  | 4 | - | 2,1…2,5 | 2,0 | - | 1,0 | 0,9…1,0 |
|  | 6 | - | 2,0…2,1 | 2,0 | - | 1,0 | 1,0 |
|  | 8 | - | 1,9…2,0 | 1,9 | - | 1,0 | 1,0 |
|  | 10 | - | - | 1,8 | - | - | 0,9…1,0 |
|  | 12 | - | - | 1,8 | - | - | 0,9 |

Примечание. Значения кратности моментов, близкие к максимальным, в большинстве случаев соответствуют серии АИ, а близкие к минимальным – серии 4А. Для исполнения IP23 приведены данные только по серии 4А.

Окончательным этапом поверки проектируемого двигателя является тепловентиляционный расчет. Он проводится с учетом возможной работы асинхронной машины в наиболее неблагоприятных для нее условиях, а именно: температура обмоток после нескольких пусков подряд достигла значений, максимально допустимых для данного класса нагревостойкости изоляции обмоток, и машина работает в номинальном режиме. При этих условиях электрические потери в обмотках возрастают, что может быть учтено коэффициентом kρ согласно табл. 12.

Особенности теплового расчета асинхронных двигателей рассмотрены в [1, с. 449-455]. Для машин с короткозамкнутым ротором тепловой расчет наиболее подробно проводится только для обмотки статора [1, с. 449-453], а для машин с фазным ротором – еще и для обмотки ротора [1, с. 453-455]. Окончательное превышение температуры обмоток над температурой окружающей среды (для машин с фазным ротором ΔΘнаиб) не должно превышать значения (0,8…1,0)(Θmax – Θокр.ср), где температура окружающей среды, если нет специальных указаний, Θокр.ср = 20ºС, а Θmax определяется по табл. 12.

По результатам теплового расчета определяется расход воздуха QВ, требуемый для охлаждения двигателя, а также расход воздуха QВ’, который может быть получен от внешних вентиляторов или от вентилирующего действия роторов в машинах серии 4А и АИ [1, с. 455-456]. Для асинхронных двигателей с IP23 должно соблюдаться условие QВ’ > QВ. Для машин с IP44 (IP54) QВ’ ≈ 2QВ, в противном случае необходима установка вентилятора с большими размерами.

Внешний диаметр вентилятора в машинах серии 4А и АИ закрытого обдуваемого исполнения, в отличие от машин предыдущих и последующих серий, D2В ≈ Da, внутренний диаметр лопаток вентилятора D1В ≈ (0,7…0,8)Da [1, рис. 7.7]. Ширина лопаток вентилятора внешнего обдува может быть определена по формуле

bВ≈31,5QВnНD2В2 , 			     (18)

где QВ – требуемый расход воздуха, м3/с; nН – номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин.

В асинхронных машинах серии АИ при наличии в роторе аксиальных каналов, независимо от степени защиты двигателя (IP23 или IP54), устанавливается внутренний вентилятор, размеры которого: D’2В ≈ (0,9…0,95)Da, D’1В = D1В ≈ (0,7…0,8)Da, b’В ≈ 0,13Da.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАШИН СЕРИИ 4А

В зависимости от высоты оси вращения h и исполнения по защите от окружающей среды асинхронные машины серии 4А имеют различное конструктивное исполнение основных узлов. Данные по конструктивному исполнению приведены в [1, с. 314-324] и частично сведены в табл. 14, 15.

Таблица 14

Конструкция и материалы основных узлов двигателей 4А

| Узел | Высота оси вращения h, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50…63 | 71…160 | 180…250 | 280…355 |
| Станина | Цилиндрическая с радиальным оребрением литая из алюминиевого сплава |  | Цилиндрическая с радиальным оребрением литая из чугуна |  |
| Подшипниковые щиты и крышки | Литые из алюминиевого сплава без крышек | Литые из чугуна |  | Литые из чугуна. Передний щит с жалюзи |
| Вентиляторы | Только внешний литой из пластмассы | Только внешний литой из алюминиевого сплава |  |  |
| Кожух наружного вентилятора | Штампованный из стального проката |  |  |  |
| Крепление статора к станине | Приваривается в нескольких точках по внешнему диаметру |  | Фиксируется стопорными винтами |  |
| Крепление ротора к валу | Горячая посадка на вал |  |  | С помощью шпонки. Фиксируется буртиком вала и стопорным кольцом |

В асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором серии 4А и с h ≥ 280 мм ротор выполняется продувным, т.е. по его аксиальным каналам проходит наружный воздух, нагнетаемый наружным вентилятором. Для того чтобы наружный воздух не проникал к обмоткам машины, в аксиальные отверстия ротора вставлены трубки, вторые концы которых закреплены в отверстиях дисков, насаженных на вал ротора. Подшипниковые щиты имеют горизонтальные жалюзи для прохода воздуха к трубкам и выходу его наружу. С внутренней стороны к щитам крепятся направляющие диффузоры, на поверхности соприкосновения которых с вращающимися дисками выполнены уплотнения.

Таблица 15

Конструкция и материалы основных узлов двигателей 4АН и 4АНК

| Узел | Высота оси вращения h, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | 160…250 | 280…355 |
| Станина | Приближенно формы параллелограмма со скруглениями и внутренними вертикальными ребрами на верхней и нижней частях. Литая из чугуна. На боковых сторонах горизонтальные жалюзи из штампованного стального проката | Формы параллелограмма. Нижняя полустанина сварная из стального проката. Верхняя часть штампованная из стального проката. Горизонтальные жалюзи из штампованного стального проката в нижней части у 4АН и на верхней у 4АНК |
| Подшипниковые щиты и крышки | Литые из чугуна. Щиты с горизонтальными жалюзи из штампованного стального проката |  |
| Крепление статора к станине | На внутренние продольные ребра. Фиксируется стопорными винтами | На внутренние стойки нижней полустанины с помощью нажимных колец |
| Крепление ротора к валу | С помощью шпонки. Фиксируется двумя стопорными кольцами | С помощью шпонки. Фиксируется буртиком вала и стопорным кольцом |

В двигателях с IP23 на внутренней стороне подшипниковых щитов установлены направляющие диффузоры из штампованной стали. В машинах 4АНК щеточный узел располагается на валу со стороны, обратной выходному концу вала, и закрывается кожухом из штампованного стального проката с горизонтальными жалюзи на торце.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАШИН СЕРИИ АИ

Серия АИ создавалась на базе асинхронных двигателей серии 4А и во многом повторяет ее конструктивные особенности. Однако исполнение некоторых узлов машин закрытого исполнения (АИР – IP54) отличается от их исполнения в аналогичных машинах предыдущей серии. Особенности конструктивного исполнения приведены в [1, с. 324-337] и частично сведены в табл. 16.

Таблица 16

Конструкция и материалы основных узлов двигателей АИР

| Узел | Высота оси вращения h, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45…63 | 71…112 | 132…180 | 200…250 | 280…355 |
| Станина | Цилиндрическая с вертикально-горизонтальным оребрением литая из алюминиевого сплава |  |  | Цилиндри- ческая с радиаль- ным оребрением литая из чугуна | Цилиндри- ческая из гофриро- ванной рулонной стали |
| Подшипниковые щиты и крышки | Литые из алюминиевого сплава с оребрением без крышек | Литые из алюми- ниевого сплава | Литые из чугуна | Литые из чугуна с внутрен- ними реб- рами для крепления диффузо- ров | Литые из чугуна |
| Вентиляторы | Только внешний литой из пластмассы, в т.ч. при h = 132 мм |  | Только внешний литой из алюминиевого сплава |  | Литые из алюминиевого сплава |
| Кожух наружного вентилятора | Литой из пластмассы |  | Штампованный из стального проката |  |  |
| Крепление статора к станине | Приваривается в нескольких точках по внешнему диаметру |  | Фиксируется стопорными винтами |  | Фиксиру- ется нажимными кольцами |
| Крепление ротора к валу | Горячая посадка на вал |  |  |  | С помощью шпонки, анналогично серии 4А |

Асинхронные машины с фазным ротором закрытого исполнения АИРФ серийно выпускаются на высоту оси вращения h = 100…355 мм [3, табл. 7.6.3] и по конструкции во многом аналогичны машинам серии 4А с короткозамкнутым ротором. Отличием является наличие щеточного узла, который располагается со стороны выходного конца вала внутри корпуса и отделен от активных частей машины перегородкой с лабиринтными уплотнениями [1, рис. 9.14].

Машины защищенного исполнения выпускаются серийно со следующими высотами оси вращения: АИРН с h = 200…355 мм; АИРНФ с h = 160…355 мм. Конструктивно они схожи по исполнению с асинхронными машинами 4АН и 4АНК. Некоторые отличительные особенности приведены в [1, с. 334-336].

РАСЧЕТ ГАБАРИТНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РАЗМЕРОВ ПРОЕКТИРУЕМОЙ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ

При расчете конструктивных размеров асинхронных машин необходимо соблюдать требования ГОСТ на установочные и присоединительные размеры, которые приведены в [1, П6]. Кроме того, все линейные размеры используемых при проектировании машины стандартных изделий также должны соответствовать ГОСТам, выдержки из которых частично представлены в [6].

Наиболее сложным этапом конструкционного расчета является определение габаритов некоторых узлов машины, линейные размеры которых не могут быть определены по результатам электромагнитного и тепловентиляционного расчетов. В этом случае имеет смысл пользоваться конструктивными решениями, принятыми в сериях машин, аналогичных проектируемой.

В асинхронных машинах серий 4А и АИ линейные размеры станины определяется габаритными размерами статора и длиной вылета обмотки статора. В большинстве случаев, если нет внутренних вентиляторов и контактных колец, длина станины может быть определена по формуле lС = l1 + 2lВЫЛ1. Толщина станины с точностью до 1 мм в зависимости от материала, из которого она изготавливается, может быть определена по эмпирической формуле

H=H0+D50...60≥Hmin ,		            (19)

где  H0 = 2 мм, Hmin = 3 мм – для алюминиевого литья; H0 = 3 мм, Hmin = 4 мм – для чугунного литья; H0 = 4 мм, Hmin = 5 мм – для стального (не штампованного) проката; D – внешний диаметр в мм.

Толщина гофрированной рулонной стали, образующей одновременно и радиальные ребра охлаждения, для двигателей серии АИР с h = 280…355 мм обычно равна 2…2,5 мм.

Высота продольных ребер охлаждения, как внешних, так и внутренних, в большинстве случаев может быть определена по формуле hР ≈ 0,1h, где h – высота оси вращения. В асинхронных машинах серии 4А закрытого исполнения ребра в нижней части машины имеют укороченную высоту, поскольку они не должны выходить за пределы установочной горизонтальной поверхности.

Машины средней и большой мощности с радиальным внешним оребрением обычно имеют число ребер NР = 32. Машины средней мощности с вертикально-горизонтальным внешним оребрением (АИ) имеют по 6 вертикальных ребер вверху и внизу машины и по 12 горизонтальных ребер по бокам машины, всего NР = 36. Для машин малой мощности число ребер охлаждения может быть меньшим [5]. Это обусловлено величиной минимальной толщины ребер [4]: 6 мм для чугуна и 4 мм для алюминия – у основания ребер; 3 мм для чугуна и 2 мм для алюминия – на внешних закругленных кромках ребер.

При проектировании машины, предназначенной для горизонтальной установки, на литых станинах двигателей серии 4А и АИ одновременно отливаются (или в последствии привариваются) лапы, предназначенные для ее крепления к установочной поверхности. Установочные размеры должны соответствовать ГОСТу, выдержки из которого приведены в [1, П6].

При выборе линейных размеров и конфигурации подшипниковых щитов необходимо учитывать, что расстояние от изолированных проводников обмотки статора до подшипникового щита (и других элементов конструкции) должно быть не менее 10…20 мм. Кроме того, необходимо иметь в виду, что обмотки статора в лобовых частях отгибаются к станине под углом не менее 2º…3º. Если в проектируемой машине расстояние от изолированных проводников обмотки статора до станины меньше 10 мм, то между ними на лобовых частях обмотки необходимо предусмотреть установку дополнительной изоляции.

Толщина стенки подшипникового щита выбирается такой же, как и толщина станины (если они выполнены из одного материала). При необходимости установки в подшипниковых щитах решеток с жалюзи, выполненных из штампованного стального проката, в стенках щита предусматриваются фигурные окна. Ширина соединительных полос между внешней окружностью щита и гнездом подшипника должна не менее чем в 4…5 раз превышать толщину стенки.

При высоте оси вращения h ≤ 160 мм подшипниковый щит крепится к станине четырьмя болтами (подшипниковая крышка – тремя) с углом установки 60º относительно друг друга в верхней и нижней частях щита [1, рис. 9.7]. При h = 180…250 мм крепление щита осуществляют шестью болтами (крышки – тремя или четырьмя), а при h = 180…250 мм – восемью (крышки – четырьмя или шестью). Диаметр болтов для крепления щитов обычно на один стандартный размер больше, чем диаметр болтов для крепления подшипниковых крышек, но не менее 4 мм.

Размер подшипниковой крышки во многом определяется размерами подшипника, устанавливаемого в корпусе подшипникового щита, а соответственно и диаметром вала под подшипником.

Диаметр вала, выполняемого обычно из стали 45, под ротором dВ определяется в процессе электромагнитного расчета, а размеры выходного вала, цапфы и заплечиков вала за подшипником во многом зависят от величины максимального момента, развиваемого двигателем. Величину максимального момента Mmax можно определить по результатам расчета механической характеристики или по формуле

Mmax ≈ 4·10-3 Mmax* pP2Н ≈ 0,01pP2Н  ,	        (20)

где Mmax* – относительное значение максимального момента; p – число пар полюсов машины; P2Н – полезная номинальная мощность машины, Вт.

Размеры вала машины в зависимости от величины максимального момента и в соответствии с рис. 6 приведены в табл. 17. Линейные размеры шпонок, применяемых для крепления элементов сочленения с приводом и устанавливаемых на выходном конце цилиндрического вала в соответствии с исполнением по монтажу IM1001 и ГОСТ 8788-68, приведены в табл. 18.

D1

D0

D

D2

d1			               d2	              d3

l1

Р и с. 6. Подшипниковый узел с основными размерами

Таблица 17

Размеры выступающего конца вала электрических двигателей

| MКР, Н·м | d1, мм | d2, мм | d3, мм | l1, мм |  | MКР, Н·м | d1, мм | d2, мм | d3, мм | l1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 7 | 8 | 12 | 16 |  | 450 | 60 | 65 | 77 | 140 |
| 0,63 | 9 | 10 | 15 | 20 |  | 630 | 65 | 70 | 82 | 140 |
| 1,25 | 11 | 12 | 17 | 23 |  | 800 | 70 | 75 | 87 | 140 |
| 2,8 | 14 | 15 | 20 | 30 |  | 1000 | 75 | 80 | 92 | 140 |
| 4,5 | 16 | 17 | 22 | 40 |  | 1250 | 80 | 85 | 99 | 170 |
| 7,1 | 18 | 20 | 26 | 40 |  | 1600 | 85 | 90 | 104 | 170 |
| 8,25 | 19 | 20 | 26 | 40 |  | 1900 | 90 | 95 | 109 | 170 |
| 14 | 22 | 25 | 32 | 50 |  | 2360 | 95 | 100 | 114 | 170 |
| 18 | 24 | 25 | 32 | 50 |  | 2800 | 100 | 105 | 119 | 210 |
| 31,5 | 28 | 30 | 37 | 60 |  | 4000 | 110 | 120 | 134 | 210 |
| 50 | 32 | 35 | 44 | 80 |  | 5400 | 120 | 130 | 148 | 210 |
| 90 | 38 | 40 | 49 | 80 |  | 6200 | 125 | 130 | 148 | 210 |
| 125 | 42 | 45 | 54 | 110 |  | 7150 | 130 | 140 | 160 | 250 |
| 200 | 48 | 50 | 60 | 110 |  | 9250 | 140 | 160 | 182 | 250 |
| 355 | 55 | 60 | 72 | 110 |  | 11800 | 150 | 160 | 182 | 250 |

Таблица 18

Размеры призматических шпонок на цилиндрических частях вала

| d, мм | b, мм | h, мм | t, мм |  | d, мм | b, мм | h, мм | t, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 | 2 | 1,2 |  | 60 | 18 | 11 | 7 |
| 9 | 3 | 3 | 1,8 |  | 65 |  |  |  |
| 11 | 4 | 4 | 2,5 |  | 70 | 20 | 12 | 7,5 |
| 14 | 5 | 5 | 3 |  | 75 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 80 | 22 | 14 | 9 |
| 18 | 6 | 6 | 3,5 |  | 85 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 90 | 25 |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |
| 24 | 8 | 7 | 4 |  | 100 | 28 | 16 | 10 |
| 28 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 32 | 10 | 8 | 5 |  | 120 | 32 | 18 | 11 |
| 38 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
| 48 | 14 | 9 | 5,5 |  | 140 | 36 | 20 | 12 |
| 55 | 16 | 10 | 6 |  | 150 |  |  |  |

Примечание. Длину призматической шпоноки l, мм, выбирают из ряда (ГОСТ 8789-68) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180. Для выступающего конца цилиндрического вала электродвигателей она должна быть не менее ⅔l1 (по табл.17)

Подшипники выбирают согласно рекомендациям [1, с. 252-261] и в соответствии с [1, П5]. Для унификации внешние и внутренние диаметры передних и задних подшипников обычно выбирают одинаковыми. По габаритным размерам подшипников определяют внешние диаметры и установочные размеры подшипниковых крышек. Внутренний диаметр крышки для удержания внешнего кольца подшипника согласно рис. 6 определяется как D2 = 0,91D – для подшипников легкой серии, D2 = 0,9D – для подшипников средней и тяжелой серий. Диаметр крепительных болтов dБ ≈ 0,06D, но не менее 4 мм. Стандартные значения диаметров болтов выбираются из ряда 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24 мм.

При количестве болтов крепления, равном трем, применяются подшипниковые крышки с ушками для болтов крепления. Их габаритные размеры в соответствии с рис. 6 D1 = 1,1D, D0 = 1,2D, DВНЕШ = = 1,3D. При количестве болтов крепления, равном четырем или более, применяют цилиндрические крышки со следующими габаритными размерами (с точностью до 5 мм): D0 = 1,15D, D1 = DВНЕШ =     = 1,25D. Толщину стенок подшипниковых крышек допускается определять по формуле (19) с подстановкой принятого диаметра D1.

С учетом того, что подшипники электродвигателей чаще всего устанавливаются горячей посадкой на вал, между внешней подшипниковой крышкой и подшипником переднего подшипникового щита предусматривается зазор 1…2 мм. Это делается для того, чтобы избежать деформации вала от его линейного расширения в процессе нагревания при работе электродвигателя.

В машинах закрытого исполнения с h = 180…355 мм для 4А и с h = 132…250 для АИР крепление статора к станине осуществляется фиксацией потайными стопорными винтами. Винты устанавливаются по два в ряд и равномерно распределены по окружности статора. Число и диаметр винтов по окружности статора соответствует числу и диаметру болтов крепления подшипниковых щитов.

Глубина завинчивания стальных болтов и винтов определяется конструктивно. В зависимости от материала детали, в которую осуществляется завинчивание, глубина должна быть не менее 1,4 dБ – для алюминиевых деталей; 1,3 dБ – для чугунных деталей; 1,0 dБ – для стальных деталей. Глубина завинчивания стопорных винтов в пакет статора должна быть не менее 1,5 dБ , но она ограничена высотой спинки статора ha, определяемой в электромагнитном расчете. Если разница между минимальной глубиной завинчивания и высотой спинки статора составляет менее 2…3 мм, необходимо осуществлять крепление статора нажимными кольцами.

В машинах закрытого исполнения с IC0141 за задним подшипниковым щитом на стороне, обратной выходному концу вала, устанавливается вентилятор внешнего обдува. Пластмассовые вентиляторы крепятся на валу с помощью стопорного винта. Алюминиевые вентиляторы выполняются с посадкой на чугунную призматическую шпонку с фиксацией заплечиком заднего выходного конца вала и стопорным кольцом.

Вентилятор внешнего обдува закрывается кожухом с отверстиями для прохода наружного воздуха. Задняя часть станины в зависимости от выбранной конструкции и способа крепления может частично перекрываться кожухом вентилятора, при этом необходимо иметь в виду, что кожух вентилятора не должен мешать монтажу и демонтажу электродвигателя на установочной поверхности. Кожух крепится к заднему подшипниковому щиту или к станине винтами (4 или 5 мм) или болтами. Диаметр болтов (винтов) соответствует диаметру, принятому для крепления подшипниковых щитов, а их количество – числу болтов для крепления подшипниковых крышек.

При необходимости установки внутри машины внутренних вентиляторов и щеточных узлов общая длина станины lС увеличивается. При этом необходимо иметь в виду, что у асинхронных машин АИРНФ с h = 250…355 мм двухсторонняя радиальная вентиляция обеспечивается двумя внутренними вентиляторами, расположенными с обеих сторон сердечника ротора [1, с. 336].

Способы крепления на валу токосъемных колец машин с фазным ротором рассмотрены в [1, с. 301-302, 334-336]. Внешний диаметр токосъемных колец может быть приближенно определен по формуле DК ≈ 0,6DР, где DР – внешний диаметр ротора [4]. Ширина кольца bК определяется после выбора ширины щетки согласно [1, П4] и должна быть чуть большей или равной ей. Расстояние между кольцами определяется конструкцией щеточного аппарата согласно [1, с. 304-305] и обычно составляет ΔbК ≈ (0,8…1,0) bК. Одностороннюю толщину кольца можно определить по формуле [4]

tК≈0,04DК+0,0085⋅4DК .		  (21)

На станинах, обычно на лапах крепления к горизонтальной поверхности, предусматриваются заземляющие болты (обычно два). Диаметр болтов в зависимости от высоты оси вращения: М4 при h ≤ ≤ 63 мм; М6 при h = 71…132 мм; М8 при h = 160…200 мм; М12 при h = 225…355 мм.

Для монтажа и демонтажа двигателей с помощью подъемно-транспортных устройств служат рым-болты и захваты. Электродвигатели, выполненные в корпусе из цельной станины, обычно имеют один рым-болт сверху на оси центра тяжести машины. Коробка выводов, расположенная в подобных машинах серии 4А и АИ также сверху, не должна мешать захвату электродвигателя. Рым-болт – это стандартное изделие, внешний вид которого представлен на рис. 7. Его размеры в соответствии с ГОСТ 4751-67 сведены в табл. 19.

d1

d2			     d3

h

h1

l

l1

d			     d4

Р и с. 7. Грузовой винт (рым-болт)

Таблица 19

Винты грузовые (рым-болты) в соответствии с ГОСТ 4751-67

| d, мм | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  | Масса машины, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | d2 | d3 | d4 | h | h1 | l | l1 |  |
| М8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 12 | 6 | 18 | ≥ 12 | ≤ 120 |
| М10 | 45 | 25 | 10 | 25 | 16 | 8 | 21 | ≥ 15 | ≤ 200 |
| М12 | 54 | 30 | 12 | 30 | 18 | 10 | 25 | ≥ 19 | ≤ 300 |
| М16 | 63 | 35 | 14 | 36 | 20 | 12 | 32 | ≥ 25 | ≤ 550 |
| М20 | 72 | 40 | 16 | 40 | 24 | 14 | 38 | ≥ 29 | ≤ 850 |
| М24 | 90 | 50 | 20 | 50 | 29 | 16 | 45 | ≥ 35 | ≤ 1250 |
| М30 | 108 | 60 | 24 | 63 | 37 | 18 | 55 | ≥ 44 | ≤ 2000 |
| М36 | 126 | 70 | 28 | 75 | 43 | 22 | 63 | ≥ 51 | ≤ 3000 |
| М42 | 144 | 80 | 32 | 85 | 50 | 25 | 72 | ≥ 58 | ≤ 4000 |
| М48 | 162 | 90 | 36 | 95 | 52 | 30 | 82 | ≥ 68 | ≤ 5000 |
| М56 | 180 | 100 | 40 | 105 | 60 | 34 | 95 | ≥ 78 | ≤ 6200 |

Массу асинхронного двигателя приблизительно можно определить по формуле m ≈ km h3 , где h – высота оси вращения, в метрах;  km = 23000…28000 кг/м3 при h ≤ 80 мм, km = 25000…30000 кг/м3 при h = 90…180 мм, km = 28000…33000 кг/м3 при h = 200…355 мм (меньшие значения соответствуют машинам с короткой длиной магнитопровода, большие – со средней согласно [3]).

В асинхронных машинах, в которых станина выполнена из двух частей, верхняя их которых – из штампованной листовой стали, рым-болты не могут быть применены. В этом случае по бокам торцов в верхней части нижней полустанины крепятся захваты [1, рис. 9.9-9.10]. Внутренний диаметр захвата рекомендуется принимать из расчета d2 ≈ (3…4)HС, причем окончательное значение выбирается из ряда, представленного в табл. 19. Толщина захвата определяется как s ≈ (2…3)HС, где HС – толщина станины [6]. Линейные размеры определяются из рис. 8.

(2,5…3,0)d2

1,5d2

0,5d2	  d2

Р и с. 8. Грузовой захват

Для подключения двигателя к электрической сети в машинах серии 4А и АИ используются закрытые коробки выводов. При h ≤ 250 мм коробки изготавливаются из литого алюминия толщиной 3 мм и располагаются сверху станины со стороны выходного вала машины. При h ≥ 280 мм выводные коробки изготавливаются из литого чугуна толщиной 4…5 мм и располагаются на правой (со стороны выходного вала) боковой части станины. Для цилиндрических станин угол установки коробки выводов – 12º…15º от горизонтали.

В днище коробки установлена изоляционная втулка, сквозь которую проходят токоведущие шпильки. Изнутри к шпилькам присоединяются выводные провода обмотки статора, а снаружи – кабель питающей сети. Размеры шпильки и коробки выводов во многом определяются величиной проходящего электрического тока. Внешний вид коробки выводов представлен в [5], а примерные размеры сведены в табл. 20.

Таблица 20

Ориентировочные размеры коробок выводов асинхронных двигателей

| Диаметр шпильки dШ, мм | Допустимая величина тока, А |  | Приблизительные размеры коробки выводов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шпилька медная | Шпилька латунная |  |  |  |  |
| М4 | 14 | 10 | Расстоя- ние между соседни- ми шпиль- ками 4,5 dШ | Внешние длина и ширина коробки выводов 18 dШ | Внешняя высота коробки от точки установки 9 dШ | Внутрен- ний диа- метр труб- ки для кабеля 3,5 dШ |
| М5 | 25 | 20 |  |  |  |  |
| М6 | 48 | 40 |  |  |  |  |
| М8 | 100 | 90 |  |  |  |  |
| М10 | 200 | 180 |  |  |  |  |
| М12 | 300 | 270 |  |  |  |  |
| М14 | 500 | - |  |  |  |  |
| М16 | 600 | - |  |  |  |  |

Крепление коробки выводов к станине осуществляется тремя или четырьмя болтами (винтами при М4 или М5) диаметром, аналогичным диаметру болтов крепления подшипниковых крышек dБ. Крышка коробки выводов в зависимости от конструкции крепится двумя, тремя или четырьмя аналогичными болтами (винтами).

После определения всех конструкционных и габаритных размеров выполняется вычерчивание сборочного чертежа. На сборочном чертеже должны быть показаны способы крепления основных узлов спроектированной машины, а также указаны установочные, присоединительные и габаритные размеры. Выполнение чертежа должно соответствовать ГОСТ и правилам ЕСКД согласно [7]

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПРОЕКТИРОВАННОГО

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Проектирование асинхронного двигателя в соответствии с рекомендациями данного методического пособия, а также в соответствии с [1], производится на базе асинхронных машин серий 4А и АИ. Однако, полученные в результате учебного проектирования характеристики могут отличаться от характеристик серийно выпускаемых машин аналогичного исполнения, мощности и частоты вращения. Поэтому имеет смысл сравнить полученные в ходе проектирования результаты с параметрами аналогичных асинхронных двигателей.

В зависимости от исполнения машины и синхронной частоты вращения (или числа полюсов) серийно выпускаются электродвигатели с различными отрезками по номинальной мощности. Именно в пределах этих отрезков можно проводить сравнительный анализ полученных результатов, например согласно [3]. Увязка отрезков номинальной мощности с исполнением и числом полюсов трехфазных асинхронных электродвигателей, выпускаемых серийно, на напряжения до 1 кВ приведена в табл. 21.

Таблица 21

Отрезки номинальных мощностей, кВт, серийно выпускаемых

асинхронных электрических двигателей (серии 4А и АИ)

| Серия и тип АД | Число полюсов на фазу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2p = 2 | 2p = 4 | 2p = 6 | 2p = 8 | 2p = 10 | 2p = 12 |
| 4А | 0,09…315 | 0,06…315 | 0,18…200 | 0,25…160 | 30…110 | 45…90 |
| 4АН | 22…400 | 18,5…400 | 18,5…250 | 15…200 | 45…132 | 55…110 |
| 4АНК | - | 14…400 | 13…250 | 11…200 | 45…132 | 55…110 |
| АИР | 0,04…315 | 0,025..315 | 0,18…200 | 0,25…160 | 22…110 | 45…90 |
| АИРФ | - | 2,2…250 | 1,5…200 | 5,5…160 | - | - |
| АИРН | 55…400 | 45…400 | 30…250 | 22…200 | 75…132 | 55…110 |
| АИРНФ | - | 37…400 | 22…250 | 18,5…200 | - | - |

В зависимости от номинальной мощности асинхронные двигатели серии 4А и АИ выпускаются на различное напряжение фазы статора (табл. 22).

Таблица 22

Напряжение фазы статора в зависимости от номинальной мощности

| Мощность, кВт | 0,025…0,37 | 0,55…11 | 15…110 | 132…400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение фазы статора, В | 220 | 220 или 380 | 380 | 380 |
| Число выводных концов обмотки | 3 | 3 | 6 | 6 |

В учебном проектировании в соответствии с описанным выше техническим заданием на проектирование в качестве расчетного может быть использовано напряжение фазы статора 220 В с тремя и 380 или 660 В с шестью выводными концами обмотки статора независимо от мощности электродвигателя. Отрезки номинальных мощностей для учебного проектирования сведены в табл. 23.

Таблица 23

Отрезки номинальных мощностей в кВт для учебного проектирования

| Шифр, серия и тип АД | Число пар полюсов на фазу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p = 1 | p = 2 | p = 3 | p = 4 | p = 5 | p = 6 | (p = 7) | p = 8 |
| 1. 4А | 0,025 : 315 | 0,025 : 315 | 0,025 : 200 | 0,025 : 160 | 0,025 : 110 | 0,025 : 90 | 0,025 : 75 | 0,025 : 55 |
| 2. 4АН | 1,1 : 315 | 1,1 : 315 | 1,1 : 250 | 1,1 : 200 | 1,1 : 132 | 1,1 : 110 | 1,1 : 90 | 1,1 : 75 |
| 3. 4АНК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. АИР | 0,025 : 315 | 0,025 : 315 | 0,025 : 200 | 0,025 : 160 | 0,025 : 110 | 0,025 : 90 | 0,025 : 75 | 0,025 : 55 |
| 5. АИРФ | 1,1 : 250 | 1,1 : 250 | 1,1 : 200 | 1,1 : 160 | 1,1 : 110 | 1,1 : 90 | 1,1 : 75 | 1,1 : 55 |
| 6. АИРН | 1,1 : 315 | 1,1 : 315 | 1,1 : 250 | 1,1 : 200 | 1,1 : 132 | 1,1 : 110 | 1,1 : 90 | 1,1 : 75 |
| 7. АИРНФ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если у проектируемого асинхронного двигателя есть серийно выпускаемый аналог, согласно табл. 21 и, например, [3], – заполняется таблица сравнения характеристик. В рассмотренном ниже примере приведена подобная таблица (табл. 24). По результатам сравнения необходимо определить различия и произвести анализ причин несоответствия. Если аналога не существует, приводятся только характеристики спроектированного двигателя.

Пример 4. Приводим таблицу сравнения характеристик трехфазного асинхронного электродвигателя, спроектированного согласно техническому заданию на проектирование (табл. 24).

Таблица 24

Таблица сравнения характеристик

| Тип двигателя | PН, кВт | nН, об/мин | ηН, о.е. | cos φН, о.е. | Mпуск ────── MН | Mmax ────── MН | Mmin ────── MН | Iпуск ────── IН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121А | 1,1 | 1417 | 0,74 | 0,83 | 2,03 | 2,18 | 1,59 | 4,76 |
| 4А80А4У3 | 1,1 | 1420 | 0,75 | 0,81 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5 |

Анализируя данные табл. 24 можно отметить, что двигатель, спроектированный в соответствии с техническим заданием, по сравнению с аналогом имеет меньшую кратность пускового тока, меньший коэффициент полезного действия и увеличенное значение коэффициента мощности в номинальном режиме работы.

Это может быть объяснено выбором меньшего сечения проводников обмотки статора по сравнению с сечением, применяемым, вероятнее всего (нет точных данных), в серийно выпускаемом двигателе. Как следствие – обмотка статора имеет большее активное сопротивление.

При протекании номинального тока в обмотке статора имеет место увеличение тепловых потерь, что снижает КПД двигателя. Этим же объясняется и уменьшение кратности пускового тока – общее сопротивление электродвигателя в режиме пуска (короткого замыкания) больше.

В свою очередь, поскольку обмотка статора занимает меньшую площадь, уменьшается величина магнитной индукции в зубцах статора, что непременно снижает общее магнитное сопротивление магнитопровода и величину тока намагничивания (по сравнению с аналогом при тех же размерах магнитопровода). Как следствие – увеличивается коэффициент мощности в режиме холостого хода и номинальном режиме работы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Проектирование электрических машин: Учебник для вузов / И.П. Копылов, Б.К. Клоков, В.П. Морозкин, Б.Ф. Токарев; Под ред. И.П. Копылова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 761 с.

2. Проектирование электрических машин: Учебник для вузов / О.Д. Гольдберг, Я.С. Гурин, И.С. Свириденко; Под ред. О.Д. Гольдберга. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2001. – 430 с.

3. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учеб. пособ. для вузов / И.И. Алиев. – 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 255 с.

4. Проектирование асинхронных электродвигателей: Учебник для вузов / М.Е. Поволоцкий. – Куйбышев: Куйбыш. кн. изд-во, 1970. – 376 с.

5. Альбом электрических машин. – Сызрань, 2010. – 32 с.

6. Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. пособ. для машиностроит. вузов / М.Н. Иванов, В.Н. Иванов. – М.: Высш. шк., 1975. – 551 с.

7. Справочник по машиностроительному черчению: Учеб. пособ. для вузов / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. – М.: Высш. шк., 1994. – 671 с.

8. Асинхронные электродвигатели: Обмоточные данные. Ремонт. Модернизация: Справочник / Л.В. Петриков, Г.Н. Корначенко. – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 496 с.

9. Ремонт асинхронных электродвигателей электростанций / Е.К. Иноземцев. – М.: НТФ  «Энергопрогресс», 2004. – 120 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Общие указания | 5 |
| Требования к оформлению и содержание курсового проекта | 5 |
| Техническое задание | 10 |
| Выбор главных размеров | 13 |
| Расчет параметров обмотки статора | 16 |
| Особенности расчета размеров зубцовой зоны статора | 23 |
| Расчет параметров обмотки и зубцовой зоны ротора | 26 |
| Некоторые особенности поверочного расчета | 30 |
| Конструктивные особенности машин серии 4А | 37 |
| Конструктивные особенности машин серии АИ | 39 |
| Расчет габаритных и конструктивных размеров проектируемой асинхронной машины | 40 |
| Сравнительный анализ спроектированного асинхронного двигателя | 49 |
| Библиографический список | 53 |

БИРЮКОВ Алексей Николаевич

П р о е к т и р о в а н и е    т р е х ф а з н о г о

а с и н х р о н н о г о    д в и г а т е л я

Формат 60х841/16 .

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. п.л. 3,25. Усл. кр.-отт. 3,25. Уч. изд. л. 3,21.

Тираж  50 экз. С – 1.

___________________________________________________________________________________

Филиал государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет» в г. Сызрани

446001. г. Сызрань Самарской обл., ул. Советская, 45.