Перечень индивидуальных заданий

для преддипломной практики

Каждое индивидуальное задание для прохождения преддипломной практики включает в себя следующие аспекты деятельности:

1. Ознакомление с техническим обеспечением системы автоматизации и управления рассматриваемым технологическим объектом или процессом. Сбор данных, проведение эксперимента и выполнение предварительных расчетов параметров технических средств автоматизации и управления (измерительных и нормирующих преобразователей, устройств управления (контроллеров) и исполнительных устройств. Подбор возможных альтернативных вариантов применяемому оборудованию.

2. Выполнение экспериментально структурной (при необходимости) и параметрическую идентификации математического описания объекта управления и элементов технического обеспечения канала регулирования целевого технологического параметра.

3. Ознакомление с компонентами прикладного программного обеспечения системы автоматизации и управления, программами сигнализации, технологических блокировок, алгоритмами работы системы противоаварийной защиты при ее наличии. Изучение работы прикладного программного обеспечения при реализации алгоритмов контроля и управления рассматриваемым технологическим объектом или процессом.

Перечень индивидуальных заданий – технологических установок, рассматриваемых в качестве возможного объекта управления (технологического объекта), а также перечень их контролируемых и регулируемых параметров при прохождении производственной практики на профильном предприятии, согласованный руководителями практики, приведен далее.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Описание установки. Продукт из сборника 1 центробежным насосом Н1 подается в секцию регенерации тепла 2 трехсекционного пластинчатого теплообменника на подогрев, далее нагревается паром до температуры пастеризации в секции 3, выдерживается при этой температуре в выдерживателе 5 и охлаждается вначале в секции 2 пастеризуемым продуктом, а затем в секции 4 водой. Если заданная температура пастеризации не достигнута (например, при пуске установки) продукт направляется на повторную тепловую обработку через трехходовой кран 1, при нормальном режиме работы установки - в сборник 6.

Таблица П6 - Исходные данные для разработки схемы автоматизации

|  | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автоматическое регулирование |  |  |  |  |  |  |
| Температура нагрева (расходом пара) | X | X | - | - | - | - |
| Температура нагрева (расходом продукта) | - | - | X | X | - | - |
| Температура охлаждения (расходом воды) | X | - | - | X | - | X |
| Расход пара (по расходу продукта) | - | - | - | - | X | X |
| Расход воды (по расходу продукта) | - | X | - | - | X | - |
| Давление продукта после выдерживателя | X | X | X | X | - | X |
| Давление пара | - | - | X | - | X | - |
| Измерение и р егистр ация на ЭВМ |  |  |  |  |  |  |
| Расход продукта | - | X | X | - | X | - |
| Расход пара | X | - | - | X | - | - |
| Температура нагрева | X | - | X | - | X | - |
| Температура охлаждения | - | X | - | X | - | X |
| Измерение |  |  |  |  |  |  |
| Расход продукта | X | - | - | - | X | X |
| Расход пара | - | - | X | X | X | - |
| Расход конденсата | - | X | - | - | - | X |
| Расход охлаждающей воды | - | X | - | X | - | X |
| Температура нагрева | X | X | - | X | - | - |
| Температура охлаждения | X | - | X | - | X | - |
| Температура охлаждающей воды начальная | - | X | X | - | X | - |
| Давление продукта после выдерживателя | X | X | X | X | X | - |
| Давление пара | - | X | X | - | X | X |
| Давление воды | X | - | - | X | X | - |
| Уровень в сборнике 1 | X | - | X | X | - | X |
| Уровень в сборнике 6 | - | X | X | - | X | - |
| Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| Нижний уровень в сборнике 1 |  | X |  | X |  | X |
| Верхний уровень в сборнике 6 | X |  | X |  | X |  |
| Автоматическая блокировка |  |  |  |  |  |  |
| Отключение насоса при нижнем уровне в сборнике 1 | - | X | - | X | - | X |
| Отключение насоса при снижении давления пара | X | - | X | - | X | - |
| Отключение подачи пара при отключении насоса | X | X | X | X | X | X |
| Переключение трехходового клапана К1 | X | X | X | X | X | X |
| Управление |  |  |  |  |  |  |
| Включение и отключение насоса Н1 | X | X | X | X | X | X |

АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

МОЮЩЕГО РАСТВОРА

Описание установки. Концентрированный раствор щелочи поступает самотеком из сборника 1 в смеситель 2, снабженный мешалкой. Сюда же поступает холодная вода из сети. Аппарат обогревается паром с давлением Р=150 кПа. Готовый моющий раствор непрерывно отводится из смесителя в сборник 3.

Таблица П7 - Исходные данные для разработки схемы автоматизации

|  | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автоматическое регулирование |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация щелочи в растворе (расходом щелочи ) | X | - | X | - | - | - |
| Концентрация щелочи в растворе (расходом воды) | - | X | - | X | - | - |
| Температура раствора (расходом пара) | X | - | - | X | X | - |
| Давление щелочи в трубопроводе | - | X | - | - | - | X |
| Уровень в смесителе (расходом раствора) | - | - | X | - | - | X |
| Расход воды (по расходу и концентрации щелочи) | - | - | - | - | X | X |
| Измерение и регистрация на ЭВМ |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация щелочи в растворе | X | - | X | - | X | X |
| Расход раствора | - | X | - | X | - | - |
| Расход щелочи | - | X | X | - | X | - |
| Температура раствора | X | X | - | - | - | X |
| Измерение |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация щелочи в растворе | - | X | - | X | X | - |
| Концентрация щелочи в сборнике 1 | X | - | - | - | X | X |
| Расход раствора | X | - | X | - | X | - |
| Расход щелочи | - | - | - | X | - | X |
| Расход пара | - | - | - | X | - | X |
| Температура раствора | - | X | X | - | X | - |
| Давление щелочи в трубопроводе | X | X | - | - | X | - |
| Давление воды | X | - | X | X | - | X |
| Давление пара | - | X | - | X | X | - |
| Уровень в сборнике 1 | - | X | - | X | - | X |
| Уровень в сборнике 3 | X | - | X | - | X | - |
| Уровень в смесителе | - | - | X | - | - | X |
| Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| Уровень в сборнике 1 | X | - | X | - | X | - |
| Уровень в сборнике 3 | - | X | - | X | - | X |
| Автоматическая блокировка |  |  |  |  |  |  |
| Отключение воды при снижении давления щелочи | X | - | X | - | X | - |
| Отключение мешалки при отключении воды | X | X | X | X | X | X |
| Отключение подачи пара при отключении воды | - | X | - | X | - | X |
| Управление |  |  |  |  |  |  |
| Включение и отключение двигателя мешалки | - | X | - | X | - | X |

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОДНОКОРПУСНОЙ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ

Описание установки. Исходный продукт подается на выпаривание в однокорпусной выпарной аппарат 2 из сборника 1 центробежным насосом Н1. Выпарной аппарат обогревается водяным паром давлением 200 кПа. Концентрированный продукт откачивается в сборник 3 центробежным насосом Н2.

Таблица П8 - Исходные данные для разработки схемы автоматизации

|  | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автоматическое регулирование |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация готового продукта (расходом пара ) | X | - | - | X | - | - |
| Концентрация готового продукта (расходом исходного продукта) | - | X | - | - | - | - |
| Расход пара (по расходу и концентрации исходного продукта) | - | - | X | - | X | - |
| Концентрация готового продукта (расходом готового продукта) | - | - | - | - | - | X |
| Давление греющего пара | X | - | X | - | - | X |
| Уровень в аппарате (расходом исходного продукта) | X | - | - | - | X | X |
| Измерение и регистрация на ЭВМ |  |  |  |  |  |  |
| Расход исходного продукта | - | X | - | X | - | - |
| Расход готового продукта | X | - | X | - | - | X |
| Расход греющего пара | - | - | - | - | X | - |
| Концентрация исходного продукта | - | X | - | - | - | - |
| Концентрация готового продукта | X | - | - | - | X | X |
| Измерение |  |  |  |  |  |  |
| Расход исходного продукта | - | - | - | X | X | - |
| Расход готового продукта | - | - | X | - | - | X |
| Расход греющего пара | X | X | - | - | - | - |
| Концентрация исходного продукта | X | - | X | - | X | - |
| Концентрация готового продукта | - | X | X | X | - | - |
| Давление греющего пара | - | X | - | X | X | - |
| Давление в аппарате | X | - | X | - | X | X |
| Температура готового продукта | X | - | - | X | - | X |
| Уровень в аппарате | X | - | X | - | - | X |
| Уровень в сборнике 1 | - | X | - | X | - | X |
| Уровень в сборнике 3 | X | - | X | - | X | - |
| Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| Давление в аппарате | - | X | - | X | - | X |
| Уровень в сборнике 1 | X | - | X | - | X | - |
| Уровень в сборнике 3 | - | X | - | X | - | X |
| Давление греющего пара | X | - | X | - | X | - |
| Автоматическая блокировка |  |  |  |  |  |  |
| Отключение пара при отключении насоса Н1 | X | X | X | X | X | X |
| Отключение насоса Н2 при нижнем уровне в аппарате | - | X | X | - | X | - |
| Отключение насоса Н1 при нижнем уровне в сборнике 1 | - | X | - | X | - | X |
| Управление |  |  |  |  |  |  |
| Включение и отключение двигателя насоса Н1 | X | X | X | X | X | X |
| Включение и отключение двигателя насоса Н2 | X | X | X | X | X | X |

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА СМЕШЕНИЯ

Описание установки. В теплообменник смешения 1 (резервуар с мешалкой) подаются холодная вода из сети и водяной пар давлением 180 кПа. При конденсации водяного пара и смешении конденсата с холодной водой происходит ее нагрев до требуемой температуры. Горячая вода из теплообменника непрерывно перекачивается центробежным насосом Н1 в сборник 2.

Таблица П9 - Исходные данные для разработки схемы автоматизации

|  | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автоматическое регулирование |  |  |  |  |  |  |
| Температура горячей воды (расходом пара ) | X | - | - | X | - | - |
| Температура горячей воды (расходом холодной воды) | - | X | - | - | - | - |
| Расход горячей воды по уровню в аппарате 1 | X | X | X | - | - | X |
| Расход пара (по расходу холодной воды) | - | - | X | - | X | - |
| Расход холодной воды по уровню в аппарате 1 | - | - | - | X | X | - |
| Расход горячей воды по уровню в сборнике 2 | X | - | - | - | X | - |
| Расход холодной воды по расходу пара | - | - | - | - | - | X |
| Давление пара | - | - | - | - | - | X |
| Измерение и регистрация на ЭВМ |  |  |  |  |  |  |
| Расход пара | - | X | X | - | - | X |
| Расход горячей воды | X | X | - | X | - | X |
| Температура горячей воды | X | - | X | X | X | - |
| Измерение |  |  |  |  |  |  |
| Расход холодной воды | - | - | X | X | X | - |
| Расход горячей воды | X | - | - | - | - | X |
| Температура горячей воды | - | X | - | X | - | - |
| Давление холодной воды | X | X | - | - | - | X |
| Давление пара | - | X | X | - | X | - |
| Уровень в аппарате 1 | X | X | X | X | - | X |
| Уровень в сборнике 2 | X | X | X | - | X | - |
| Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| Температура в аппарате 1 | X | X | - | - | - | X |
| Уровень в сборнике 2 | X | X | X | X | - | X |
| Давление пара | - | - | X | X | X | - |
| Давление воды | X | - | X | - | X | - |
| Автоматическая блокировка |  |  |  |  |  |  |
| Отключение мешалки при отключении насоса Н1 | X | X | X | X | X | X |
| Отключение мешалки при отключении пара | X | X | X | X | X | X |
| Управление |  |  |  |  |  |  |
| Включение и отключение двигателя насоса Н1 | X | X | X | X | X | X |
| Включение и отключение двигателя мешалки | X | X | X | X | X | X |

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКСТРАКТОРА ПРОТИВОТОЧНОГО ТИПА

Описание установки. Извлечение целевого компонента из твердой фазы производится в горизонтальном противоточном шнековом экстракторе 2 обогреваемом паром. Растворитель (вода) перед подачей в экстрактор подогревается в теплообменнике 1 паром (Р=200 кПа). Экстракт сливается в промежуточный сборник 3, откуда откачивается на дальнейшую переработку центробежным насосом Н1.

Таблица П10 - Исходные данные для разработки схемы автоматизации

|  | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автоматическое регулирование |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация экстракта расходом воды | X | - | X | - | X | X |
| Концентрация экстракта температурой воды | - | X | - | X | - | - |
| Температура воды расходом пара | X | - | - | - | - | - |
| Температура экстракта расходом пара в экстрактор 2 | - | X | X | - | - | - |
| Расход пара в аппарат 1 по расходу воды | - | - | - | - | X | - |
| Расход откачиваемого экстракта по уровню сборнике 3 | - | - | - | X | - | X |
| Измерение и регистрация на ЭВМ |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация экстракта | X | - | X | - | X | - |
| Температура экстракта | X | X | - | X | - | X |
| Расход экстракта | - | X | X | - | X | - |
| Измерение |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация экстракта | - | X | X | X | - | X |
| Температура экстракта | X | X | X | - | X | - |
| Температура воды | X | - | - | - | - | - |
| Расход воды | - | - | - | - | X | - |
| Уровень в сборнике 3, | - | - | - | X | - | X |
| Расход экстракта | X | - | - | X | - | X |
| Расход пара в аппарат 1 | X | - | X | X | - | - |
| Расход пара в аппарат 2 | - | X | - | - | X | X |
| Давление пара перед теплообменником 1 | X | - | - | X | - | X |
| Давление пара перед аппаратом 2 | - | X | X | - | X | - |
| Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| Уровень в сборнике 3 | X | X | X | - | X | - |
| Давление воды перед теплообменником 1 | X | X | X | X | X | X |
| Давление пара перед теплообменником 1 | - | X | X | - | X | - |
| Давление воды перед экстрактором 2 | X | - | - | X | - | X |
| Автоматическая блокировка |  |  |  |  |  |  |
| Отключение пара в аппарате 1 при снижении давления воды. | X | X | X | X | X | X |
| Отключение воды при повышении уровня в сборнике 3 | X | X | X | - | X | - |
| Отключение электродвигателя М1 при снижении давления воды | X | X | X | X | X | X |
| Управление |  |  |  |  |  |  |
| Включение и отключение двигателя насоса Н1 | X | X | X | X | X | X |
| Включение и отключение двигателя экстрактора М1 | X | X | X | X | X | X |

АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ

Описание установки. Исходный продукт охлаждается до температуры 0-20С в установке глубокого охлаждения 1. Далее продукт подается в трехступенчатый фильтр (ступени Ф1, Ф2, Ф3) насосом Н1. После фильтрации готовый продукт поступает в резервуар 2 для хранения либо на розлив. Во избежание попадания в резервуар 2 кислорода в него под давлением закачивается углекислый газ.

Таблица П11 - Исходные данные для разработки схемы автоматизации

|  | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| Автоматическое регулирование |  |  |  |  |  |  |
| Температура продукта на выходе 1 расходом хладагента | X | - | X | - | X | - |
| Уровень в резервуаре 2 расходом продукта | X | X | - | X | - | X |
| Давление С02 на входе в 2 | - | X | - | X | - | X |
| Расход продукта на входе в 2 | - | - | X | - | X | - |
| Расход продукта на входе в 1 Ф1 по давлению в фильтре Ф1 | - | - | X | - | X | - |
| Расход продукта на входе в 1 Ф1 по давлению в фильтре Ф2 | X | X | - | X | - | X |
| Измерение и регистрация на ЭВМ |  |  |  |  |  |  |
| Температура продукта на выходе 1 | X | - | X | X | X | X |
| Давление в фильтрах Ф1,Ф2,Ф3 | X | X | X | X | X | X |
| Расход готового продукта | - | X | X | X | X |  |
| Концентрация кислорода в готовом продукте | - | X | - | - | X | - |
| Величина рН готового продукта на выходе из Ф3 | X | - | X | X | - | X |
| Измерение |  |  |  |  |  |  |
| Величина рН исходного продукта на входе в Ф1 | X | - | - | X | X | - |
| Величина рН готового продукта на выходе из Ф3 | - | X | X | - | X | - |
| Давление в фильтре Ф3 | X | - | X | - | X | X |
| Температура в резервуаре 2 | - | X | - | X | - | X |
| Температура продукта на выходе из 1 | X | X | X | X | - | X |
| Давление в резервуаре 2 | X | X | - | - | - | - |
| Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| Уровень в резервуаре 2 | X | X | X | X | - | X |
| Давление в резервуаре 2 | X | X | - | - | X | - |
| Давление в фильтре Ф1 | - | - | X | - | X | - |
| Давление в фильтре Ф2 | X | X | - | X | - | X |
| Концентрация кислорода в готовом продукте | - | - | X | X | X | X |
| Автоматическая блокировка |  |  |  |  |  |  |
| Отключение электродвигателя насоса по давлению в Ф1 | - | - | X | - | X | - |
| Отключение электродвигателя насоса по верхнему уровню в 2 | X | X | - | X | - | X |
| Отключение подачи продукта по величине рН на выходе Ф3 | X | - | X | X | - | X |
| Управление |  |  |  |  |  |  |
| Включение и отключение двигателя насоса Н1 | X | X | - | X | - | X |
| Управление клапаном розлива | - | - | X | - | X | - |

АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СИРОПА

Описание установки. Приготовление сиропа производится в установке периодического действия, которая функционирует по следующему алгоритму. Вода и концентрированный сироп (концентрат) подаются в аппарат предварительного смешивания 1. Дозирование воды и концентрата осуществляется отсечными клапанами К1 и К2. После этого клапаны К1 и К2 закрываются и включается мешалка. Перемешивание производится в течение 15 минут. Далее мешалка отключается, открывается клапан К3, и сироп самотеком поступает в смеситель 2. Одновременно в смеситель начинают подаваться вода и жидкий ароматизатор. Дозирование воды и ароматизатора производится отсечными клапанами К4 и К5. Клапан КЗ закрывается по нижнему уровню в аппарате 1. После закрытия клапанов КЗ, К4, К5 включается насос Н1, с помощью которого осуществляется перемешивание в течение 15 минут. Далее насос отключается и открывается клапан К6. Сироп самотеком перетекает в емкость 3 для предварительного подогрева. Клапан К6 закрывается по нижнему уровню в 2. После этого открывается клапан К7 и в рубашку емкости подается пар. При достижении заданной температуры в емкости 3 клапан К7 закрывается, а клапан К8 открывается, и сироп передается на стадию пастеризации.

Таблица П12 - Исходные данные для разработки схемы автоматизации

|  | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автоматическое дозирование |  | - | - | - | - | - |
| Воды в аппарат 1 | X | - | - | - | X | X |
| Концентрата в аппарат 1 | - | X | X | - | X | - |
| Воды в смеситель 2 | - | X | X | X | - | X |
| Ароматизатора в смеситель 2 | X | X | - | X | X | - |
| Автоматическое регулирование |  |  |  |  |  |  |
| Давление пара на входе в 3 | X | - | X | X | - | X |
| Измерение и регистрация на ЭВМ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на входе в аппарат 1 | X | - | - | - | X | X |
| Расход концентрата на входе в аппарат 1 | - | X | X | - | X | - |
| Расход воды на входе в смеситель 2 | - | X | X | X | - | X |
| Расход ароматизатора на входе в смеситель 2 | X | X | - | X | X | - |
| Уровень в аппарате 1 | X | - | X | X | - | X |
| Уровень в аппарате 2 | - | X | - | X | - | - |
| Концентрация сахара в смесителе 2 | X | - | X | - | X | X |
| Температура в сборнике 3 | X | X | X | X | X | X |
| Измерение |  |  |  |  |  |  |
| Давление воды на входе в 1 | X | - | - | - | - | - |
| Давление воды на входе в 2 | - | X | - | - | X | - |
| Расход сиропа после насоса Н1 | X | - | X | - | - | X |
| Расход концентрата | - | X | - | X | X | - |
| Расход сиропа на входе в 2 | - | - | X | - | - | X |
| Расход ароматизатора на входе в 2 | X | - | - | X | - | - |
| Температура сиропа на выходе из 3 | - | X | - | - | X | - |
| Температура сиропа на входе в 3 | - | - | X | - | - | X |
| Концентрация сахара в смесителе 2 | X | - | - | X | - | - |
| Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| Верхний уровень в аппарате 1 | X | - | X | X | - | X |
| Верхний уровень в смесителе 2 | - | X | - | X | - | - |
| Концентрация сахара в смесителе 2 | X | - | - | X | - | - |
| Автоматическая блокировка |  |  |  |  |  |  |
| Отключение воды по верхнему уровню в 1 | X | - | X | X | - | X |
| Отключение воды по верхнему уровню в 2 | - | X | - | X | - | - |
| Отключение воды по концентрации сахара в смесителе 2 | X | - | - | - | X | - |
| Программное и дистанционное управление |  |  |  |  |  |  |
| Управление двигателем насоса Н1 | X | X | X | X | X | X |
| Управление двигателем мешалки аппарата 1 | X | X | X | X | X | X |
| Управление отсечными клапанами К1-К 8 | X | X | X | X | X | X |

АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ

Описание установки. Два жидких компонента подаются в смеситель 1, где перемешиваются с помощью мешалки. Далее готовая смесь подается в теплообменник 2 для подогрева. В рубашку теплообменника подается пар под давлением 250 кПа. После этого подогретая смесь самотеком течет в сборник 3.

Таблица П13 - Исходные данные для разработки схемы автоматизации

|  | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автоматическое регулирование |  |  |  |  |  |  |
| Уровень в смесителе 1 соотношением расходов компонентов 1 и 2 | X | - | X | - | X | - |
| Температура на выходе теплообменника 2 расходом пара | - | X | - | X | - | X |
| Температура на выходе 2 расходом смеси на входе | X | - | X | - | X | - |
| Уровень в сборнике 3 расходом смеси | X | - | X | - | X | - |
| Давление пара на входе в теплообменник 2 | - | X | - | X | - | X |
| Концентрация компонента 1 в смесителе расходом компонента 2 | - | X | - | X | - | X |
| Измерение и регистрация на ЭВМ |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация компонента 1 в смесителе | - | X | - | X | - | X |
| Уровень в смесителе 1 | X | - | X | - | X | - |
| Температура на выходе 2 | - | X | - | X | - | X |
| Уровень в сборнике 3 | X | - | X | - | X | - |
| Расход компонента 1 | X | - | X | - | X | - |
| Расход компонента 2 | - | X | - | X | - | X |
| Измерение |  |  |  |  |  |  |
| Давление пара | X | - | - | X | - | X |
| Расход пара | - | X | - | - | X | - |
| Расход смеси на входе в 2 | X | - | X | X | - | X |
| Расход компонента 1 |  | X | - | X | X | - |
| Расход компонента 2 | X | - | X | - | X | X |
| Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| Верхний и нижний предельные уровни в смесителе 1 | X | - | X | - | X | - |
| Верхний и нижний предельные уровни в сборнике 3 | X | X | - | - | - | X |
| Нижнее значение концентрации компонента 1 в смесителе | - | X | X | X | - | X |
| Автоматическая блокировка |  |  |  |  |  |  |
| Прекращение подачи компонентов в смеситель 1 по верхнему уровню в 1 | X | - | X | - | X | - |
| Прекращение подачи смеси в сборник 3 по верхнему уровню в 3 | X | X | - | - | - | X |
| Отключение мешалки по нижнему уровню в смесителе 1 | - | - | X | - | - | X |
| Отключение пара при снижении расхода на входе в 2 ниже предельно допустимого | - | X | - | - | X | - |
| Управление |  |  |  |  |  |  |
| Включение и отключение двигателя мешалки смесителя 1 | X | X | - | X | X | - |