Перечень индивидуальных заданий

для учебной практики

Задания и варианты заданий для прохождения учебной практики, согласованные руководителями практики.

Индивидуальное задание №1

Задание №1 выполняется в рамках экспериментального этапа практики. В соответствии с этим заданием необходимо:

1. В инструментальной системе SCADA Trace Mode разработать графический интерфейс оператора и программу управления в соответствии с нижеприведенным заданием:

№1. Термоэлектрический нагреватель воды (комбинированный)

Цель разработки ПО: Разработать комбинированную программу двухпозиционного регулирования температуры воды, совмещенную с программой эмуляции работы емкостного термоэлектрического нагревателя, используя язык Function Block Diagram. Разработать программу сигнализации на языке Structured Text.

Объект: емкость с водой с установленным внутри термоэлектрическим нагревателем, управляемым по двухпозиционному закону (включено/отключено). Количество воды в баке считать неизменным. Заданная температура нагрева меняется в пределах [А]⁰С. Температуру заливаемой в емкость воды считать равной [Б]⁰С. Допустимое отклонение (гистерезис переключения) составляет ±[В]⁰С. Постоянная времени нагревателя – [Г] минуты. При отклонении температуры более, чем на [Д]⁰С от заданной, выполняется индикация «НЕДОГРЕВ» и «ПЕРЕГРЕВ» соответственно.

Требования к интерфейсу пользователя: Графический интерфейс должен содержать средства отображения текущей температуры воды в нагревателе (цифровой индикатор), состояния нагревателя (индицировать изменением цвета объекта) и средства задания и изменения требуемой температуры нагрева (ползунок). Также динамика изменения температуры воды в баке должна быть представлена в виде тренда. Индикация «НЕДОГРЕВ» и «ПЕРЕГРЕВ» выполняются анимацией типа «сигнальная лампа» желтого и красного цветов соответственно.

| № | Заданная температура А, ⁰С | Начальная температура Б, ⁰С | Гистерезис В, ⁰С | Постоянная времени ОУ Г, мин | Допустимое отклонение Д, ⁰С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30...98 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 20...90 | 10 | 2,5 | 1,5 | 5 |
| 3 | 15...95 | 10 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | 15...90 | 14 | 1,5 | 0,5 | 3 |
| 5 | 20...92 | 11 | 2 | 0,8 | 4 |
| 6 | 30...90 | 14 | 1,5 | 1 | 3 |
| 7 | 25...90 | 8 | 2 | 1,2 | 5 |
| 8 | 40...90 | 20 | 3 | 2 | 5 |

№2. Подпиточная емкость (комбинированная)

Цель разработки ПО: Разработать комбинированную программу эмуляции налива воды в цилиндрическую вертикальную емкость, совмещенную с программой трехпозиционного регулирования уровня воды, используя язык Function Block Diagram. Разработать программу сигнализации на языке Structured Text.

Объект: цилиндрическая емкость с водой высотой [А] м. Наполнение емкости производится насосом со скоростью [Б] см/с. Отбор воды из емкости производится через трубопровод с установленным на нем соленоидным двухпозиционным запорным клапаном с равной скоростью [В] см/с (гидростатическим давлением пренебречь). Оператором задается требуемое значение уровня воды, а управление исполнительными устройствами выполняется программным обеспечением автоматически, исходя из заданных условий. Допустимое отклонение (зона нечувствительности) составляет [Г] см. При отклонении уровня более, чем на [Д] см от заданного, выполняется индикация «НЕДОЛИВ» и «ПЕРЕЛИВ» соответственно.

Требования к интерфейсу пользователя: Графический интерфейс должен содержать статическую мнемосхему (объемные либо плоские фигуры) емкости, трубопроводов, клапана и насоса; средства отображения текущего уровня воды в емкости (цифровой индикатор и динамическая заливка типа «смотровое окно»), активного и неактивного состояния насоса и клапана (изменение цвета объекта на мнемосхеме), средства задания и изменения требуемого значения уровня воды (ползунок). Также динамика изменения уровня воды в емкости должна быть представлена в виде тренда. Индикация «НЕДОЛИВ» и «ПЕРЕЛИВ» выполняются анимацией типа «сигнальная лампа» желтого цвета.

| № | Высота А, м | Скорость налива Б, см/с | Скорость слива В, см/с | Зона нечувствительности Г, см | Допустимое отклонение Д, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 5 | 2,5 | 25 | 20 |
| 2 | 5 | 10 | 4 | 45 | 30 |
| 3 | 2,5 | 8 | 6 | 40 | 30 |
| 4 | 3 | 12 | 8 | 55 | 35 |
| 5 | 3,5 | 6 | 2 | 30 | 25 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 20 | 20 |
| 7 | 1,5 | 5 | 3 | 25 | 20 |
| 8 | 5 | 7 | 4 | 35 | 25 |

№3. Нагреватель нефти

Цель разработки ПО: Разработать комбинированную программу ПИД-регулирования температуры нефти, совмещенную с программой эмуляции нагрева нефти паром в кожухотрубчатом теплообменнике, используя язык Function Block Diagram. Разработать программу сигнализации на языке Structured Text.

Объект: в кожухотрубчатый теплообменник поступает нефть с начальной температурой [А]⁰С. Для осуществления нагрева в теплообменник также подается пар, расход которого регулируется клапаном, и в номинальном режиме при расходе [Б]  кг/ч обеспечивается нагрев нефти до [В]⁰С. Максимальный расход пара составляет [Г]  кг/ч. Постоянную времени теплообменника принять равным [Д]  минутам. При отклонении температуры более, чем на [Е]⁰С от заданной, выполняется индикация «ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА» и «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА» соответственно.

Требования к интерфейсу пользователя: Графический интерфейс должен содержать статическую мнемосхему (объемные либо плоские фигуры) теплообменника, трубопроводов, клапана, а также средства отображения текущего расхода пара (цифровой индикатор) и температуры нефти на выходе из теплообменника (цифровой индикатор), средства задания и изменения требуемого значения температуры нефти (ползунок), а также задания допустимого порога отклонения от задания (цифровой индикатор с вводом значения). Динамика изменения температуры нефти в теплообменнике должна быть представлена в виде тренда. Индикация «ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА» и «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА» выполняются анимацией типа «сигнальная лампа» красного и желтого цветов соответственно.

| № | Начальная температура А, ⁰С | Номинал. расход пара Б, кг/ч | Номинал. температура В, ⁰С | Максимал. расход пара Г, кг/ч | Постоянная времени ОУ Д, мин | Допустимое отклонение Е, ⁰С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 860 | 70 | 1040 | 2 | 5 |
| 2 | 26 | 900 | 74 | 1100 | 2,5 | 3 |
| 3 | 30 | 1020 | 68 | 1240 | 1,5 | 4 |
| 4 | 24 | 920 | 66 | 1100 | 1 | 5 |
| 5 | 28 | 980 | 58 | 1180 | 1,8 | 3 |
| 6 | 32 | 1040 | 62 | 1250 | 1,6 | 4 |
| 7 | 30 | 820 | 60 | 990 | 2 | 4 |
| 8 | 20 | 1000 | 64 | 1200 | 1,4 | 5 |
| 9 | 34 | 800 | 75 | 960 | 2 | 3 |

2. Провести серию виртуальных экспериментов, изменяя уставку технологического параметра и настройки регулятора технологического параметра.

3. Обработать результаты эксперимента: заполнить таблицу результатов эксперимента, привести тренды (графики изменения технологического параметра).

4. Сделать выводы.

Индивидуальное задание №2

Задание №2 выполняется в рамках информационного этапа практики. В соответствии с этим заданием необходимо подготовить сообщение по одной из тем, перечисленных ниже. Текст сообщения с необходимыми графическими материалами и таблицами необходимо включить в отчет.

Темы сообщений для задания №2

- Альтернативные ПЛК как ядро систем автоматики

- Специфика, задачи и предпосылки создания специализированных языков

- Цели создания стандарта на языки программирования ПЛК

- Основные недостатки МЭК 61131-3. Мифологемы стандарта

- PLCopen

- Прагматика языков МЭК 61131-3. Выбор языка под конкретную задачу

- Альтернативы стандарту МЭК 61131-3

- Автоматное программирование систем реального времени

- Характеристика, функции и свойства SCADA WinCC (Siemens)

- Характеристика, функции и свойства SCADA Trace Mode (Adastra)

- Характеристика, функции и свойства SCADA InTouch (Wonderware)

- Характеристика, функции и свойства SCADA iFIX (Intellution)

- Характеристика, функции и свойства SCADA MasterSCADA (НПФ «ИнСАТ»)

Индивидуальное задание №3

Задание №3 выполняется в рамках информационного этапа практики. В соответствии с этим заданием необходимо отыскать и дать краткую характеристику нормативным документам по одному из следующих вопросов промышленной автоматизации:

- Правила построения условных обозначений приборов и средств автоматизации в схемах. Размеры условных обозначений.

- Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации

- Состав основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации. Общие данные по рабочим чертежам.

- Схемы автоматизации.

- Принципиальные схемы.

- Функциональные схемы АСУ ТП

- Структурные схемы АСУТП

- Схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок. Общие требования.

- Чертежи расположения оборудования и внешних проводок систем автоматизации.

- Чертежи установок средств автоматизации. Условные графические обозначения.

- Требования к содержанию документов с решениями по техническому обеспечению.

- Требования к содержанию документов с решениями по информационному обеспечению.

- Требования к содержанию документов с решениями по программному обеспечению.

- Требования к содержанию документов с решениями по математическому обеспечению.